# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Руководитель службы учета и контроля ядерных материалов (7 уровень квалификации)

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Паспорт комплекта оценочных средств

## 1.1. Область применения

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

# 2. Оценочные средства для профессионального экзамена

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации

Руководитель службы учета и контроля ядерных материалов 7 уровня квалификации.

Профессиональный стандарт Специалист в области учета и контроля ядерных материалов

в области атомной энергетики.  Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 года № 293н.

Уровень квалификации 7.

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

-

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

-

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

## -

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

-учебная аудитория;

-справочные материалы: Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС ОАО «Концерн Росэнергоатом»

(обязательных и рекомендуемых к использованию ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- правила и нормы в области использования атомной энергии (ПНАЭ);

-обязательные нормативные документы и инструкции по обеспечению пожарной, радиационной и ядерной безопасности; по охране труда и электробезопасности; по административным вопросам эксплуатации;

- обязательные нормативные документы и инструкции для ведения технологических процессов (работ);

- компьютерная техника.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного варианта ответа

1.  Какие ядерные материалы подлежат  учету и контролю? Даны варианты ответов:

а) все без исключения находящиеся в организации ядерные материалы;

б) все находящиеся в организации ядерные материалы, соответствующие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, регулирующих основные правила учета и контроля ядерных материалов;

в) все находящиеся в зонах балансов материалов организации ядерные материалы, соответствующие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, регулирующих основные правила учета и контроля ядерных материалов.

Выберите правильный ответ.

2. Как называются места контроля в зоне баланса материалов?  Даны варианты ответов:

а) контрольные точки измерений;

б) точки контроля целостности пломб и упаковки;

в) точки дозиметрического контроля;

г) точки видеонаблюдения.

Выберите правильный ответ.

3. Как в целях учета и контроля ядерных материалов устанавливается система отчетности на АЭС?  Даны варианты ответов:

а) в соответствии с локальными нормативными актами;

б) в соответствии с отраслевыми рекомендациями;

в) в соответствии с единой системой отчетности для всех уровней государственного учета и контроля ядерных материалов;

г) в соответствии с требованиями органов государственного технического надзора.

Выберите правильный ответ.

4. Что лежит в основе учета ядерных материалов на АЭС?  Даны варианты ответов:

а) результаты измерений и расчетов количественных характеристик ядерных материалов. Допускается использование паспортных данных о количественных характеристиках ядерных материалов (при определенных условиях);

б) результаты измерений количественных характеристик ядерных материалов. Не допускается применение расчетных методов с использованием результатов предыдущих измерений количественных характеристик ядерных материалов;

в) результаты измерений количественных характеристик ядерных материалов. Допускается использование результатов предыдущих измерений количественных характеристик ядерных материалов (при определенных условиях) и применение расчетных методов;

г) результаты расчетов количественных характеристик ядерных материалов. Допускается использование результатов предыдущих расчетов количественных характеристик ядерных материалов и использование паспортных данных о количественных характеристиках ядерных материалов (при определенных условиях).

Выберите правильный ответ.

5. Что лежит в основе определения фактического наличия количества ядерных материалов в зоне баланса материалов?  Даны варианты ответов:

а) проведение измерений и расчетов количественных характеристик ядерных материалов;

б) сверка учетных записей в журналах учета ядерных материалов;

в) взвешивание ядерных материалов;

г) проведение физической инвентаризации ядерных материалов.

Выберите правильный ответ.

6. Как учитываются массы ядерных материалов в продуктах, находящихся в ядерном реакторе?  Даны варианты ответов:

а) принимаются неизменными с момента загрузки в реактор до момента выгрузки облученных продуктов из реактора;

б) регулярно рассчитываются в процессе эксплуатации реактора;

в) рассчитываются перед загрузкой на весь период нахождения в реакторе;

г) рассчитываются с применением линейной методики на период нахождения в реакторе.

Выберите правильный ответ.

7. Что служит основанием для выводов о недостаче (излишке) ядерных материалов в зоне баланса материалов? Даны варианты ответов:

а) установление инвентаризационной разницы по результатам определения фактически наличного количества ядерного материала;

б) превышение величины инвентаризационной разницы, установленной по результатам определения фактически наличного количества ядерного материала, ее допустимой величины для зоны материального баланса;

в) превышение величины инвентаризационной разницы, установленной по результатам определения фактически наличного количества ядерного материала, 50% ее допустимой величины для зоны материального баланса;

г) превышение величины инвентаризационной разницы, установленной по результатам определения фактически наличного количества ядерного материала, 25% ее допустимой величины для зоны материального баланса.

Выберите правильный ответ.

8. Из чего исходят при определении категории ядерных материалов, если в зоне баланса материалов находятся различные ядерные материалы, различные продукты?  Даны варианты ответов:

а) из суммарной массы ядерных материалов во всех продуктах и указанных в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, регулирующих основные правила учета и контроля ядерных материалов, количественных пределов масс ядерных материалов тех продуктов, которые попадают в категорию с меньшим номером;

б) из суммарной массы ядерных материалов во всех продуктах и указанных в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, регулирующих основные правила учета и контроля ядерных материалов, количественных пределов масс ядерных материалов тех продуктов, которые попадают в категорию с большим номером;

в) из суммарной массы ядерных материалов во всех продуктах, перечисленных в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, регулирующих основные правила учета и контроля ядерных материалов.

Выберите правильный ответ.

9.  Как делаются исправления учетных данных в целях учета и контроля ядерных материалов? Даны варианты ответов:

а) только путем внесения новой записи в учетные документы с сохранением ошибочно сделанной записи;

б) только внесением корректировок в ошибочно сделанную запись за подписями ответственных лиц;

в) только путем внесения изменений в учетные документы в соответствии с установленным в организации порядком, с указанием даты и лица, внесшего изменения, и возможностью прочтения ошибочно сделанной записи;

г) только путем составления нового документа с правильной записью в соответствии с установленным в организации порядком, с указанием причины составления документа, даты и лица, составившего новый документ.

Выберите правильный ответ.

10.  Как снимаются с учета ядерные материалы в зоне баланса материалов – отправителе? Даны варианты ответов:

а) перед их передачей в другую зону баланса материалов - получатель или в стороннюю организацию;

б) одновременно с их передачей в другую зону баланса материалов - получатель или в стороннюю организацию;

в) после их передачи в другую зону баланса материалов - получатель или в стороннюю организацию;

г) перед их передачей или одновременно с их передачей в другую зону баланса материалов - получатель или в стороннюю организацию.

Выберите правильный ответ.

11. Как учитывается как ядерный материал дейтерий, содержащийся в тяжелой воде, применяемой в ядерных реакторах? Даны варианты ответов:

а) не подлежит учету в организации как ядерный материал;

б) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер дейтерия равно или превышает 100 кг;

в) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер дейтерия равно или превышает 300 кг;

г) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер дейтерия равно или превышает 500 кг.

Выберите правильный ответ.

12. Как учитывается как ядерный материал тритий, содержащийся в тяжелой воде, применяемой в ядерных реакторах? Даны варианты ответов:

а) не подлежит учету как ядерный материал;

б) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер трития равно или превышает 0,1 г;

в) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер дейтерия равно или превышает 0,2 г;

г) подлежит учету как ядерный материал, если количество ядер дейтерия равно или превышает 1 кг.

Выберите правильный ответ.

13. Как учитывается как ядерный материал уран с содержанием изотопа U-235 в уране не более 0,73? Даны варианты ответов:

Учитывается, если количество изотопа U-235 в нем равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 200 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

14.  Как учитывается как ядерный материал уран с содержанием изотопа U-235 в уране более 0,73? Учитывается, если количество изотопа U-235 в нем равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 200 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

15. Как учитывается как ядерный материал совокупность ядерных материалов Pu, U-233, U-235 и Np-237? Даны варианты ответов:

Учитывается,  если их количество по сумме масс Pu, U-233, U-235 и Np-237 равно или превышает:

а) 15 г;

б) 60 г;

в) 100 г;

г) 200 г.

Выберите правильный ответ.

16. Как учитывается как ядерный материал торий? Даны варианты ответов:

Учитывается, если его количество равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 200 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

17. Как учитывается как ядерный материал америций-241? Даны варианты ответов:

Учитывается, если его количество равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 200 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

18. Как учитывается как ядерный материал калифорний-252?  Даны варианты ответов:

Учитывается, если его количество равно или превышает

а) 0,001 г;

б) 0,1 г;

в) 1 г;

г) 15 г.

Выберите правильный ответ.

19. Как учитывается как ядерный материал литий-6? Даны варианты ответов:

Учитывается, если его количество равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 1 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

20. Как учитывается как ядерный материал уран-233? Даны варианты ответов:

Учитывается, если его количество равно или превышает

а) 1 г;

б) 15 г;

в) 1 кг;

г) 500 кг.

Выберите правильный ответ.

11 Какое численное значение не должен превышать эффективный коэффициент размножения нейтронов в чехлах, стеллажах, упаковках с тепловыделяющими сборками   при хранении и транспортировании ядерного топлива?  Даны варианты ответов:

а) 0,80;

б)0,85;

в)0,90;

г) 0,95.

Выберите правильный ответ.

22. Какие методы контроля количества ядерных материалов не используется в зонах баланса материалов для целей учета и контроля ядерных материалов? Даны варианты ответов:

а) метод прямого подсчитывания ядерных материалов;

б) метод прямого взвешивания ядерных материалов;

в) методы неразрушающего контроля изотопного состава ядерных материалов;

г) рентгеноскопические методы контроля ядерных материалов.

Выберите правильный ответ.

23. Когда проводится проверка всех пломб, установленных на объектах с ядерными материалами?  Даны варианты ответов:

а) во время инвентаризации, но не реже одного раза в полгода;

б) только во время инвентаризации;

в) ежеквартально в соответствии с установленным в организации планом проверок;

г) во время инвентаризации и один раз в межинвентарный период.

Выберите правильный ответ.

24.  Как часто проводится проверка пломб, установленных на дверях хранилища «свежего топлива»?  Даны варианты ответов:

а) ежедневно;

б) еженедельно;

в) ежемесячно;

г) ежеквартально.

Выберите правильный ответ.

25. Контроль доступа к ядерным материалам относится, в основном, к системе Даны варианты ответов: Даны варианты ответов:

а) ядерной безопасности;

б) радиационной безопасности;

в) физической защиты;

г) учета и контроля ядерных материалов.

Выберите правильный ответ.

26. При каких условиях возможна передача ядерных материалов от одной организации к другой организации? Даны варианты ответов:

а) только при наличии у организации-отправителя и организации-получателя лицензий органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии на обращение с ядерными материалами и договоров на передачу в пользование ядерных материалов, заключенных между эксплуатирующими организациями, организациями и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

б) только при наличии у организации-отправителя и организации-получателя лицензий органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии на обращение с ядерными материалами и лицензий, на право эксплуатации ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, и договора на передачу в пользование ядерных материалов, заключенного между эксплуатирующими организациями;

в) только при наличии у организации-отправителя и организации-получателя решений ГК «Росатом» РФ или федерального органа управления о признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии и лицензий органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии на обращение с ядерных материалов и договора на передачу в пользование ядерных материалов, заключенного между эксплуатирующими организациями;

г) только при наличии у организации-отправителя и организации-получателя решений ГК «Росатом» РФ или федерального органа управления о признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии и договоров на передачу в пользование ядерных материалов, заключенных между эксплуатирующими организациями, организациями и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Выберите правильный ответ.

27. При физической инвентаризации возможны ситуации:

1) учетные единицы находятся на местах, не соответствующих учетной документации,

2) нарушение целостности пломбировки, повреждение оттисков пломб (смяты) или их отсутствие,

3) невозможность четкого определения оригинального номера пломб,

4) фактический номер пломбы и не совпадает с учетным,

5) разность значений массы ядерных материалов для подтверждающего и учетного измерений превосходит три стандартные погрешности ее измерения.

Какие из них относятся к атрибутивным признакам аномалии в учете и контроле ядерных материалов? Даны варианты ответов:

а) 5;

б) 2, 4, 5;

в) 2, 3, 4, 5;

г) 1,2, 3, 4, 5.

Выберите правильный ответ.

28. Как подразделяются инструктажи персонала по характеру и времени проведения? Даны варианты ответов:

а) первичный, целевой, внеплановый;

б) первичный, плановый; внеплановый;

г) первичный, целевой, плановый;

д) первичный, целевой, внеочередной.

Выберите правильный ответ.

29. С кем должен проводиться вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности? Даны варианты ответов:

а) со всем вновь поступающим на работу персоналом АЭС;

б) с командированными на АЭС сотрудниками сторонних организаций;

в) с учащимися, прибывшими на производственное обучение;

г) со студентами, прибывшими на практику;

д) с работниками сторонних организаций, прибывших для выполнения договорных работ на АЭС.

Выберите правильный ответ.

30. Как обозначают оборудование, имеющее повышенную пожарную опасность? Даны варианты ответов:

а) предупреждающими надписями;

б) стандартными знаками опасности;

в) световой сигнализацией.

31.  На дверях помещений зоны контролируемого доступа должны быть нанесены обозначения категорий, а на дверях необслуживаемых помещений – дополнительно:

а) знак радиационной опасности;

б) предупреждающая надпись;

в) знак выхода в зону контролируемого доступа.

Выберите правильный ответ.

32. За что из ниже перечисленного не отвечает оперативный персонал службы радиационной безопасности (допускающий по радиационной безопасности)?  Даны варианты ответов:

а) за достоверность определения радиационной обстановки на рабочем месте;

б) за правильность и полноту определения дополнительных средств индивидуальной защиты,;

в) за правильность расчета допустимого времени работы в соответствии с разрешенными дозами облучения;

г) за время отведенное для отдыха рабочих;

д) за правильность допуска к работе и полноту инструктажа по радиационной безопасности.

Выберите правильный ответ.

33. Какие зоны безопасности должны быть предусмотрены для каждой АЭС? Даны варианты ответов:

а) санитарно-защитной, зеленой;

б) санитарно-защитной, наблюдения;

в) санитарно-защитной, безопасности;

г) санитарно-защитной, отчуждения.

Выберите правильный ответ.

34. Как называется авария в «Общих положениях обеспечения безопасности атомных электростанций при проектировании строительства и эксплуатации», на которую проектом АЭС предусматриваются технические средства безопасности. Даны варианты ответов:

а) максимально вероятная проектная авария;

б) прогнозируемая проектная авария;

в) максимальная проектная авария

Выберите правильный ответ.

35. Даны принципы

1) не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения работников атомных станций от всех источников ионизирующего излучения;

2) запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых получаемая для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

3) поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего;

4) не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения.

Какие из них указаны в основных принципах радиационной безопасности Правил радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС)? Даны варианты ответов:

а)1,2,3,4;

б) 1,2,3;

в) 2,3,4;

г) 1,3,4;

д) 1,2,4.

Выберите правильный ответ.

36. Что определено в основном эксплуатационном документе Технологический регламент? Даны варианты ответов:

а) определен порядок выполнения технологических операций во всех режимах работы энергоблока АЭС;

б) указаны условия работы и отдыха операционного и ремонтного персонала АЭС;

в) содержатся требования по контролю за выполнением технологических операций во всех режимах работы энергоблока АЭС;

г) определено время выполнения технологических операций во всех режимах работы энергоблока АЭС.

Выберите правильный ответ.

Задания на установление последовательности

37. Установите правильную последовательность действий при подготовке к физической инвентаризации ядерных материалов на атомной станции. Ответ запишите, в виде последовательности букв, которыми обозначены эти действия. Например: а,б,в,  или б,в,а.

а) подготовить списки наличного количества ядерных материалов в зонах баланса материалов;

б) подготовить отчет об изменении инвентарного количества ядерного материала в зонах баланса материалов.

в) подготовить приказ о проведении физической инвентаризации ядерных материалов на атомной станции.

Задания на установление соответствия

38. Соотнесите дозу облучения и вызванные этой дозой облучения биологические последствия для организма человека. Ответ запишите виде пар цифр в формате «доза облучения-биологические нарушения». Например: 1-в; 2-г;3-5;4-а;5-д.

При однократном облучении всего тела человека возможны следующие биологические нарушения в зависимости от дозы излучения:

| Доза облучения | Биологические нарушения |
| --- | --- |
| 1. 25—50 рад | а) нарушение нормального состояния, возможна потеря трудоспособности |
| 2 .50—100 рад | б) возможны изменения в крови |
| 3.100—200 рад | в) изменения в крови, нормальное состояние трудоспособности нарушается; |
| 4. 200—400 рад | г) смертельный исход почти во всех случаях облучения |
| 5. 600 рад | д) потеря трудоспособности, возможен смертельный исход |

Задания с открытым ответом

39.Назовите документ. Основным документом, определяющим безопасную эксплуатацию АЭС, является …………

40.Расшифруйте аббревиатуры: ТУК, ЗБМ, СНК, КТИ

______________________________________________________________________

41.Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АС. (НП–011–99) называется …………… .

42. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций рассматриваются в документах ……………………….

Ключ к тесту

-

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

-

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ№1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Обеспечение учета и контроля обращения ядерного топлива на атомной станции Трудовое действие (действия) Обеспечение входного контроля свежих тепловыделяющих сборок при их выгрузке из контейнеров Типовое задание: Напишите запрос в ГК «Росатом» на получение разрешения на перемещение ядерных материалов с целью получения свежего ядерного топлива для АЭС. Опишите порядок получения свежего ядерного топлива на АЭС. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: _____60_____ мин.

Критерии оценки Зачтено – Выполнение задания в соответствии с: НП-030-12 Основные правила учета и контроля ядерных материалов; НП-081-07 Требования к организации зон баланса материалов; РД ЭО 1.1.2.01.0485-2012 Положение по учету и контролю ядерных материалов; ПР 1.3.3.99.0080-2010 Порядок формирования отчетных документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» в Федеральную информационную систему государственного учета и контроля ядерных материалов; РД ЭО 1.1.2.01.0485-2012 Положение по учету и контролю ядерных материалов; РД ЭО 0608-2005 Методические указания по учету и контролю ядерных материалов в горячей камере филиала концерна «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (с изменением № 1 2007 г., № 4 2008 г.); РД ЭО 0616-2005 Порядок передачи данных по ядерным материалам с атомных станций в информационную систему учета и контроля ядерных материалов концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г., № 2 2008 г., 3 2011 г.); РД ЭО 0674-2006 Инструкция по заполнению отчетных форм по ядерным материалам на атомных станциях ФГУП концерн «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г., 2 2011 г.): ОСТ 95 10571-2002 Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения; Приказ Росатома от 31.08.2009 № 600, Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.01.2010 № 71 «Сведения об изделиях из обедненного урана», «Сведения об открытых радионуклидных источниках в виде отдельных изделий», «Сведения об открытых радионуклидных источниках, кроме отдельных изделий», «Сведения о радиоактивных отходах в виде отработавших закрытых радионуклидных источников», «Сведения о радиоактивных отходах, кроме радиоактивных отходов в виде отработавших закрытых радионуклидных источников» (с изменениями 2011 г.); РД ЭО 1.1.2.05.0728-2007 Руководство по передаче атомными станциями данных о хранилищах отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов для базы данных; РД ЭО 0464-03 Методические указания по выполнению измерений ядерных материалов на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» с целью учета и контроля (с изменением № 1 2007 г.); ПРГ1.3.2.02.999.0151-2013 Программа измерений ядерных материалов на атомных станциях с целью учета и контроля. ПРГ 1.3.2.02.999.0152-2013 Программа контроля качества измерений ядерных материалов; РД ЭО 0558-2004. Программа обеспечения качества подтверждающих измерений ядерных материалов на атомных станциях концерна «Росэнергоатом» (с изменением № 1 2007 г.); 1.2.1.04.004.0022-2011. Методические указания по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в ОТВС на атомных станциях с реакторами ВВЭР и РБМК с целью учета и контроля (с изменением № 1 2012 г.). Не зачтено – не выполнение задания и или его выполнение с нарушением перечисленных выше нормативных актов.