Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

| 1. Наименование квалификации | Машинист-обходчик турбинного оборудования ОИАЭ (3 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная промышленность |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Эксплуатационное обслуживание турбинного оборудования объектов использования атомной энергии |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Машинист-обходчик турбинного оборудования Приказ от 02.09.2020 № 554н |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/01.3 | Поддержание эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Оценка в процессе обхода состояния производственных помещений зоны обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ на предмет соответствия установленным требованиям и нормам | Выполнять осмотры производственных помещений и обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с требованиями регламента поддержания эксплуатационного порядка; Определять рациональные и безопасные маршруты обхода помещений и оборудования в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Обходы помещений и турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ: назначение, порядок проведения, маршруты, требования безопасности; Регламент поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и содержании территории в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль комплектности и исправности первичных средств пожаротушения в пределах зоны обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Выполнять осмотры производственных помещений и обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с требованиями регламента поддержания эксплуатационного порядка | Регламент поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Поддержание в исправном состоянии маркировки оборудования, трубопроводов, арматуры в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Определять соответствие маркировки оборудования, трубопроводов, арматуры, используемых на ОИАЭ, нормативным требованиям | Технологические обозначения систем и оборудования, экспликация помещений зоны обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Регламент поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль надлежащего состояния проходов, проездов, ограждений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Формулировать замечания о состоянии проходов, проездов, ограждений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Требования охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и содержании территории в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Регламент поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль исправности средств связи турбинного оборудования ОИАЭ | Контролировать температурный режим и режим освещенности в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Территориальное расположение оборудования, трубопроводов, арматуры в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
| A/02.3 | Контроль технического состояния турбинного оборудования ОИАЭ | Выявление в процессе обхода отклонений от нормального режима работы турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания | Выполнять осмотры обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ для определения его исправности; Определять рациональные и безопасные маршруты обхода турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Визуально выявлять поверхностные дефекты турбинного оборудования ОИАЭ; Определять протечки рабочей среды на различных соединениях турбинного оборудования ОИАЭ; Контролировать параметры турбинного оборудования и трубопроводов, используемых на ОИАЭ, по показаниям контрольно-измерительных приборов; Выполнять проверку защит, блокировок и сигнализации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Принцип работы и общие технические характеристики, нормы оценки технического состояния оборудования и трубопроводов, используемых на ОИАЭ; Технологические обозначения систем и оборудования, экспликация помещений, технические характеристики и параметры обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Внешние проявления и признаки дефектов и отклонений от исправного состояния турбинного оборудования ОИАЭ; Обходы турбинного оборудования ОИАЭ: назначение, порядок проведения, маршруты, требования безопасности; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Порядок приемки и сдачи смены |  |
|  |  | Инструментальная оценка состояния турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания | Определять температуру на поверхности отдельных деталей и частей турбинного оборудования ОИАЭ; Контролировать уровни рабочих жидкостей в обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ; Определять техническое состояние опорно-подвесной системы трубопроводов, используемых на ОИАЭ; Подбирать измерительный инструмент и проверять его исправность; Выполнять технологические замеры; Выполнять визуальный контроль деталей турбинного оборудования ОИАЭ для определения их износа и механических повреждений, дефектов сварки и дефектов литья | Критерии износа деталей турбинного оборудования; Виды механических повреждений деталей турбинного оборудования; Внешнее проявление дефектов сварки и литья; Виды, назначение и правила использования измерительных инструментов; Технологические замеры и правила их выполнения; Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Принятие мер к устранению выявленных отклонений, повреждений и дефектов турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с инструкциями | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом; Принимать и сдавать смену | Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; Правила использования, устройство применяемых специальных и универсальных инструментов и приспособлений; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Выполнение профилактических работ на обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ в соответствии с графиками, картами и инструкциями | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом; Контролировать уровни рабочих жидкостей в обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ; Выполнять проверку защит, блокировок и сигнализации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Обходы турбинного оборудования ОИАЭ: назначение, порядок проведения, маршруты, требования безопасности; Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Выполнение плановых и регламентных опробований обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ согласно утвержденным графикам | Выполнять проверку защит, блокировок и сигнализации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Контролировать параметры турбинного оборудования и трубопроводов, используемых на ОИАЭ, по показаниям контрольно-измерительных приборов | Технологические обозначения систем и оборудования, экспликация помещений, технические характеристики и параметры обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Оформление документации по результатам выполненных работ по контролю технического состояния и обслуживанию турбинного оборудования ОИАЭ | Принимать и сдавать смену | Принцип работы и общие технические характеристики, нормы оценки технического состояния оборудования и трубопроводов, используемых на ОИАЭ; Порядок приемки и сдачи смены |  |
| A/03.3 | Ведение технологического процесса на турбинном оборудовании ОИАЭ | Поддержание параметров технологического оборудования турбинного отделения ОИАЭ (температуры, расхода, уровня, давления) с помощью средств автоматики или дистанционно | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами | Устройство, назначение, технические характеристики и принципы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений турбинного оборудования ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования; Схемы теплового контроля и автоматики |  |
|  |  | Контроль состояния тепловой изоляции технологического оборудования турбинного отделения ОИАЭ в ходе технологического процесса | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом | Технологический процесс работы турбинной установки и вспомогательного оборудования, используемого на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Осуществление необходимых переключений в технологических системах турбинного оборудования ОИАЭ в ходе технологического процесса | Пользоваться технологическими схемами; Проверять работоспособность средств оперативной связи и пользоваться средствами оперативной связи в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Положение запорной и регулирующей арматуры на каждом этапе выполнения работ при оперативных переключениях в ходе технологического процесса; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки и вспомогательного оборудования, используемого на ОИАЭ |  |
|  |  | Определение отклонений от нормального режима работы турбинного оборудования ОИАЭ в ходе технологического процесса для принятия мер к их устранению | Определять характер отклонений от нормального режима работы турбинного оборудования и возможность их самостоятельного устранения; Пользоваться технологическими схемами | Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования; Нормы качества пара, конденсата, турбинного масла; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Оперативное устранение возникающих неполадок в работе турбинного оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала | Определять характер отклонений от нормального режима работы турбинного оборудования и возможность их самостоятельного устранения; Применять первичные средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты | Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Устройство, назначение, технические характеристики и принципы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ |  |
|  |  | Выполнение аварийного останова турбинного оборудования ОИАЭ при возникновении угрозы выхода его из строя | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Применять первичные средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты | Технологический процесс работы турбинной установки и вспомогательного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о нарушениях режима нормальной эксплуатации или отклонениях от нормальной эксплуатации оборудования, технологических систем турбинного отделения ОИАЭ | Проверять работоспособность средств оперативной связи и пользоваться средствами оперативной связи в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Вести оперативную документацию в соответствии с инструкциями | Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок приема и сдачи смены; Технологический процесс работы турбинной установки и вспомогательного оборудования, используемого на ОИАЭ |  |
|  |  | Документирование выполняемых операций в соответствии с техническими инструкциями | Вести оперативную документацию в соответствии с инструкциями; Принимать и сдавать смену | Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок приема и сдачи смены |  |
| A/04.3 | Осуществление вывода турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемки после ремонта | Выполнение опробования резервного оборудования турбинного отделения ОИАЭ | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Производить опробование турбинного оборудования ОИАЭ после ремонта; Пользоваться технологическими схемами | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования, используемого на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Выполнение переходов с основного турбинного оборудования ОИАЭ на резервное, согласно утвержденному графику | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Вывод обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и утвержденным графиком | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами | Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Подготовка обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ к промывке | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом; Устранять причины, препятствующие или затрудняющие проведение ремонтных работ на турбинном оборудовании ОИАЭ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Подготовка рабочих мест к ремонтным и наладочным работам на турбинном оборудовании ОИАЭ согласно наряду | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом; Устранять причины, препятствующие или затрудняющие проведение ремонтных работ на турбинном оборудовании ОИАЭ | Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Осуществление приемки и опробования турбинного оборудования ОИАЭ после ремонта | Производить опробование турбинного оборудования ОИАЭ после ремонта; Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами | Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования, используемого на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Осуществление ввода в работу или в резерв обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с инструкциями по эксплуатации | Осуществлять пуск, останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами | Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Оформление оперативной документации по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке из ремонта | Вести оперативную документацию в соответствии с инструкциями | Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист-обходчик турбинного оборудования | ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
|  | ОКВЭД | 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|  | ОКПДТР | 13931 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию |
|  | ЕТКС, ЕКС | § 15 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию |
|  | ОКСО, ОКСВНК | - |  |
|  | Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
|  | Иное (указать) | - |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

-

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет.

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований).

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающие наличие профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по профилю подтверждаемой квалификации

15. Срок действия свидетельства: 5 лет

| 1. Наименование квалификации | Старший машинист-обходчик турбинного оборудования ОИАЭ (4 уровень квалфикации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная промышленность |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Эксплуатационное обслуживание турбинного оборудования объектов использования атомной энергии |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Машинист-обходчик турбинного оборудования Приказ от 02.09.2020 № 554н |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/01.4 | Контроль эксплуатации основного и вспомогательного оборудования турбинного отделения ОИАЭ | Сбор необходимой информации о состоянии и режиме работы оборудования турбоустановки и вспомогательных систем ОИАЭ при приемке смены для выполнения оперативного контроля | Проводить осмотр турбинного оборудования ОИАЭ для выявления отклонений и неисправностей; Анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации турбинного оборудования ОИАЭ для оперативного планирования деятельности подчиненного персонала; Пользоваться технологическими схемами | Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль своевременного устранения отклонений в работе обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ | Контролировать работу контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Проводить осмотр турбинного оборудования ОИАЭ для выявления отклонений и неисправностей; Контролировать исправность уплотнений в маслосистемах основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ; принимать оперативные меры, исключающие несанкционированные протечки масла | Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Организация плановых и регламентных опробований турбинного оборудования ОИАЭ согласно утвержденным графикам | Осуществлять пуск, останов турбинного оборудования ОИАЭ; Пользоваться технологическими схемами; Анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации турбинного оборудования ОИАЭ для оперативного планирования деятельности подчиненного персонала | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем турбинного отделения ОИАЭ; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль своевременности профилактических работ на обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом; Проводить осмотр турбинного оборудования ОИАЭ для выявления отклонений и неисправностей; Анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации турбинного оборудования ОИАЭ для оперативного планирования деятельности подчиненного персонала | Графики регламентного обслуживания оборудования и технологических систем турбинного отделения ОИАЭ; Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль подготовки, вывода турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и ввода в работу после ремонта в соответствии с производственными инструкциями и выданными нарядами | Анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации турбинного оборудования ОИАЭ для оперативного планирования деятельности подчиненного персонала; Осуществлять пуск, останов турбинного оборудования ОИАЭ | Система нарядов и допусков к производству работ на турбинном оборудовании ОИАЭ; Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль хода и качества ремонта турбинного оборудования ОИАЭ | Проводить осмотр турбинного оборудования ОИАЭ для выявления отклонений и неисправностей; Контролировать состояние тепловой изоляции технологического оборудования турбинного отделения ОИАЭ | Порядок технического освидетельствования турбинного оборудования ОИАЭ; Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Система нарядов и допусков к производству работ на турбинном оборудовании ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль уборки рабочих мест по окончании ремонтных работ на турбинном оборудовании ОИАЭ | Поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ в соответствии с регламентом | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Система нарядов и допусков к производству работ на турбинном оборудовании ОИАЭ |  |
|  |  | Подготовка предложений, направленных на повышение надежности, экономичности и безопасности работы турбинного оборудования ОИАЭ | Анализировать результаты осмотров и данные оперативной документации по эксплуатации турбинного оборудования ОИАЭ для оперативного планирования деятельности подчиненного персонала; Контролировать работу контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
| B/02.4 | Оперативное руководство подчиненным персоналом смены турбинного отделения ОИАЭ | Сбор необходимой информации о состоянии и режиме работы оборудования турбоустановки и вспомогательных систем, используемых на ОИАЭ, при приемке смены для планирования деятельности персонала | Выполнять обходы и осмотры помещений и оборудования турбинного отделения ОИАЭ; Вести оперативные записи; Планировать работу подчиненного персонала турбинного отделения ОИАЭ и распределять сменные задания, исходя из объема работ, квалификации и компетенций персонала | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями |  |
|  |  | Контроль наличия и исправности средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Проверять исправность СИЗ и пригодность их к использованию | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль наличия и комплектности технической документации на рабочих местах турбинного отделения ОИАЭ | Вести оперативные записи; Выявлять и разрешать проблемные ситуации | Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Проведение инструктажа по выполнению задания и соблюдению требований к безопасному выполнению работ в турбинном отделении ОИАЭ | Планировать работу подчиненного персонала турбинного отделения ОИАЭ и распределять сменные задания, исходя из объема работ, квалификации и компетенций персонала; Выявлять и разрешать проблемные ситуации | Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ |  |
|  |  | Оперативный контроль выполнения работ подчиненным персоналом смены турбинного отделения ОИАЭ в соответствии с заданием, требованиями охраны труда и технической документацией | Выполнять обходы и осмотры помещений и оборудования турбинного отделения ОИАЭ; Вести оперативные записи; Выявлять и разрешать проблемные ситуации | Технологические регламенты и производственные инструкции по выводу турбинного оборудования ОИАЭ в ремонт и приемке после ремонта; Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Обучение персонала турбинного отделения ОИАЭ на рабочем месте безопасным приемам выполнения работ, новым способам и методам выполнения работ | Планировать работу подчиненного персонала турбинного отделения ОИАЭ и распределять сменные задания, исходя из объема работ, квалификации и компетенций персонала; Выявлять и разрешать проблемные ситуации | Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики турбинного оборудования ОИАЭ |  |
|  |  | Контроль правильности ведения оперативной документации подчиненным персоналом смены турбинного отделения ОИАЭ | Вести оперативные записи; Выявлять и разрешать проблемные ситуации | Правила ведения оперативной документации в соответствии с техническими инструкциями; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
| B/03.4 | Ликвидация аварийных ситуаций в турбинном отделении ОИАЭ | Выявление аварийной ситуации в турбинном отделении ОИАЭ | Выполнять аварийный останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Определение причины аварийной ситуации в турбинном отделении ОИАЭ (по показаниям приборов, срабатыванию сигнализации и сообщениям с рабочих мест) | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Выполнять необходимые переключения с целью локализации поврежденной системы в турбинном отделении ОИАЭ в соответствии с инструкциями; Выполнять переключения на обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ в режимах аварийной эксплуатации в соответствии с инструкциями; Выполнять аварийный останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о состоянии оборудования в турбинном отделении ОИАЭ и выявленных дефектах | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Осмотр места возникновения нарушения для оценки масштаба аварийной ситуации в турбинном отделении ОИАЭ | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Применять первичные средства пожаротушения и СИЗ | Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Эвакуация из турбинного отделения ОИАЭ персонала, не связанного с ликвидацией аварийной ситуации | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Применять первичные средства пожаротушения и СИЗ | Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Немедленное принятие мер для локализации аварии и ликвидации аварийной ситуации в турбинном отделении ОИАЭ в соответствии с инструкциями и распоряжениями вышестоящего оперативного персонала | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Выполнять необходимые переключения с целью локализации поврежденной системы в турбинном отделении ОИАЭ в соответствии с инструкциями; Выполнять переключения на обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ в режимах аварийной эксплуатации в соответствии с инструкциями; Выполнять аварийный останов обслуживаемого турбинного оборудования ОИАЭ; Применять первичные средства пожаротушения и СИЗ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль состояния поврежденных участков после локализации аварии в турбинном отделении ОИАЭ | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Применять первичные средства пожаротушения и СИЗ | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль условий и пределов безопасной эксплуатации не охваченного аварийной ситуацией турбинного оборудования ОИАЭ | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Выполнять необходимые переключения с целью локализации поврежденной системы в турбинном отделении ОИАЭ в соответствии с инструкциями; Выполнять переключения на обслуживаемом турбинном оборудовании ОИАЭ в режимах аварийной эксплуатации в соответствии с инструкциями | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования ОИАЭ в зоне обслуживания; Расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Схемы теплового контроля и автоматики в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов, технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ; Технологический процесс работы турбинной установки, используемой на ОИАЭ; Режимы работы турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Допустимые отклонения рабочих параметров турбинного оборудования, используемого на ОИАЭ; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ; Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Регистрация в оперативном журнале хронологической последовательности аварийной ситуации в турбинном отделении ОИАЭ | Осуществлять оперативное руководство подчиненным персоналом при ликвидации аварийной ситуации в зоне обслуживания турбинного оборудования ОИАЭ | Правила ведения оперативной документации в соответствии с инструкциями; Порядок действия в нештатных ситуациях в турбинном отделении ОИАЭ; Инструкции по локализации и ликвидации аварий в турбинном отделении ОИАЭ |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Старший машинист турбинного отделения Старший машинист-обходчик турбинного оборудования | ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящих в другие группы |
|  | ОКВЭД | 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|  | ОКПДТР | 13931 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию |
|  | ЕТКС, ЕКС | § 38 | Старший машинист турбинного отделения |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 2.13.01.02 | Машинист паровых турбин |
|  | Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
|  | Иное (указать) | - |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

Не менее трех лет по обслуживанию турбинного оборудования

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающие наличие среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих по профилю подтверждаемой квалификации;

2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической деятельности не менее трех лет по обслуживанию турбинного оборудования.

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих по профилю подтверждаемой квалификации (непрофильное);

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности;

- Документ, подтверждающий наличие опыта практической деятельности не менее трех лет по обслуживанию турбинного оборудования.

15. Срок действия свидетельства: 5 лет

по профилю подтверждаемой квалификации