Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

| 1. Наименование квалификации | Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций (3 уровень квалифкации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная промышленность |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций Приказ от 24 августа № 518н |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/01.3 | Контроль общего технического состояния основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций | Оценка состояния обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций по визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам | Выполнять осмотр обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций для определения его исправности; Определять рациональные и безопасные маршруты обхода тепломеханического оборудования атомных электростанций; Визуально выявлять поверхностные дефекты тепломеханического оборудования атомных электростанций; Определять протечки рабочей среды в соединениях тепломеханического оборудования атомных электростанций; Определять температуру на поверхности отдельных деталей и частей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Контролировать уровни рабочих жидкостей в обслуживаемом тепломеханическом оборудовании атомных электростанций | Принцип работы и общие технические характеристики, нормы оценки технического состояния оборудования и трубопроводов атомных электростанций; Внешние проявления и признаки дефектов и отклонений от исправного состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций; Обходы оборудования: назначение, порядок проведения, маршруты, требования безопасности; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Инструментальная оценка состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций в зоне обслуживания | Определять техническое состояние опорно-подвесной системы трубопроводов атомных электростанций; Оценивать состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций по показаниям контрольно-измерительных приборов; Выполнять технологические замеры характеристик обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций; Определять отклонения геометрических размеров деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций от нормативных геометрических размеров и соответствие их допускам; Определять зазоры и натяги по результатам технологических замеров тепломеханического оборудования атомных электростанций | Виды, назначение и правила использования мерительных инструментов; Технологические замеры и правила их выполнения; Правила использования, устройство специальных и универсальных инструментов и приспособлений, применяемых для контроля состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций; Слесарное дело |  |
|  |  | Контроль геометрических размеров деталей, зазоров, натягов в сопрягаемых деталях обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций | Определять отклонения геометрических размеров деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций от нормативных геометрических размеров и соответствие их допускам; Определять зазоры и натяги по результатам технологических замеров тепломеханического оборудования атомных электростанций; Выполнять технологические замеры характеристик обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций | Виды, назначение и правила использования мерительных инструментов; Технологические замеры и правила их выполнения; Слесарное дело |  |
|  |  | При выявлении отклонений, повреждений и дефектов обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций принятие мер к их устранению в соответствии с инструкциями | Выполнять визуальный контроль деталей оборудования для определения их износа и механических повреждений, дефектов сварки и дефектов литья; Выполнять подготовку деталей тепломеханического оборудования к визуальному контролю | Критерии износа деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Виды механических повреждений деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Внешнее проявление дефектов сварки и литья; Порядок подготовки деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций к визуальному контролю; Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Контроль температурного режима и освещенности в обслуживаемых помещениях атомных электростанций | Определять температуру на поверхности отдельных деталей и частей тепломеханического оборудования атомных электростанций | Технологические обозначения систем и оборудования, экспликация помещений атомных электростанций; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Оформление документации по результатам оценки состояния обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций | Выполнять технологические замеры характеристик обслуживаемого тепломеханического оборудования атомных электростанций; Оценивать состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций по показаниям контрольно-измерительных приборов | Принцип работы и общие технические характеристики, нормы оценки технического состояния оборудования и трубопроводов атомных электростанций; Технологические замеры и правила их выполнения |  |
| A/02.3 | Осуществление технического обслуживания и мелкого ремонта основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций | Подготовка обслуживаемого тепломеханического оборудования к проведению технического обслуживания в соответствии с регламентом | Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций различными способами | Номенклатура, устройство, конструктивные различия и принципиальное сходство по типу, назначению и применению тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания; Номенклатура операций технического обслуживания тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Подготовка рабочего места, оснастки, инструментов и материалов к выполнению технического обслуживания тепломеханического оборудования атомных электростанций в соответствии с регламентом | Проверять, осуществлять наладку приспособлений для сборки, наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Пользоваться мерительным инструментом для оценки состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций | Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотнительных материалов, правила пользования специальными и универсальными инструментами и приспособлениями, применяемыми при ремонте тепломеханического оборудования атомных электростанций; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Выполнение операций по техническому обслуживанию тепломеханического оборудования атомных электростанций в соответствии с заданием и нормативно-технической документацией | Выполнять замену смазочного материала деталей и узлов тепломеханического оборудования атомных электростанций; Производить осмотр и проверку плотности сальниковых уплотнений, торцовых уплотнений, подтягивать при необходимости и технической возможности сальниковые и торцовые уплотнения тепломеханического оборудования атомных электростанций; Производить осмотр и проверку плотности фланцевых разъемов тепломеханического оборудования атомных электростанций; Производить осмотр и проверку резьбовых соединений тепломеханического оборудования атомных электростанций | Номенклатура операций технического обслуживания тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания; Конструктивные особенности оборудования, принцип работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, специального инструмента и приспособлений; Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотнительных материалов, правила пользования специальными и универсальными инструментами и приспособлениями, применяемыми при ремонте тепломеханического оборудования атомных электростанций |  |
|  |  | Выявление деталей и узлов тепломеханического оборудования атомных электростанций, требующих ремонта или замены | Производить дефектацию деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций различными способами; Пользоваться мерительным инструментом для оценки состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций | Внешние проявления и признаки дефектов и отклонений от исправного состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций; Критерии износа деталей тепломеханического оборудования; Внешние проявления дефектов сварки и литья |  |
|  |  | Выбор инструментов и оборудования для выполнения ремонта тепломеханического оборудования атомных электростанций в рамках своей компетенции | Проверять, осуществлять наладку приспособлений для сборки, наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Пользоваться мерительным инструментом для оценки состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций | Конструктивные особенности оборудования, принцип работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, специального инструмента и приспособлений; Свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотнительных материалов, правила пользования специальными и универсальными инструментами и приспособлениями, применяемыми при ремонте тепломеханического оборудования атомных электростанций |  |
|  |  | Выполнение ремонтных операций в соответствии с регламентом, в том числе, при необходимости, разборки и сборки узлов и механизмов тепломеханического оборудования атомных электростанций | Собирать узлы и механизмы тепломеханического оборудования атомных электростанций, осуществлять их центровку и наладку; Выполнять шлифовку, шабровку, подгонку деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Читать чертежи тепломеханического оборудования атомных электростанций; Производить осмотр и проверку плотности фланцевых разъемов тепломеханического оборудования атомных электростанций; Производить осмотр и проверку резьбовых соединений тепломеханического оборудования атомных электростанций | Конструктивные особенности оборудования, принцип работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, специального инструмента и приспособлений; Правила выполнения регулировки и центровки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Способы восстановления работоспособности и продления срока службы деталей и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Требования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |
|  |  | Выполнение наладки и испытаний узлов и механизмов тепломеханического оборудования атомных электростанций после ремонта | Собирать узлы и механизмы тепломеханического оборудования атомных электростанций, осуществлять их центровку и наладку; Проверять, осуществлять наладку приспособлений для сборки, наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций | Правила выполнения регулировки и центровки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Конструктивные особенности оборудования, принцип работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, специального инструмента и приспособлений |  |
|  |  | Проверка соответствия технических характеристик отремонтированного тепломеханического оборудования атомных электростанций заводским характеристикам | Пользоваться мерительным инструментом для оценки состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций; Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций различными способами | Критерии износа деталей тепломеханического оборудования; Конструктивные особенности оборудования, принцип работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, специального инструмента и приспособлений |  |
|  |  | Оформление документации по результатам технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования атомных электростанций | Производить дефектацию деталей тепломеханического оборудования атомных электростанций; Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования атомных электростанций различными способами | Номенклатура операций технического обслуживания тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания; Внешние проявления и признаки дефектов и отклонений от исправного состояния тепломеханического оборудования атомных электростанций |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по обслуживанию оборудования 2-го разряда Слесарь по обслуживанию оборудования 3-го разряда | ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
|  | ОКВЭД | 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|  | ОКПДТР | 18499 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций |
|  | ЕТКС, ЕКС | § 30 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 2-го разряда |
|  |  | § 31 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 3-го разряда |
|  | ОКСО, ОКСВНК | - |  |
|  | Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
|  | Иное (указать) | - |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

-

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающие наличие профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по профилю подтверждаемой квалификации

15. Срок действия свидетельства: 5 лет

| 1. Наименование квалификации | Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций (4 уровень квалифкации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная промышленность |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций Приказ от 24 августа № 518н |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/01.4 | Контроль параметров основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса | Проверка готовности к работе обслуживаемого основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций | Определять наличие течей, температуру на корпусах насосов, наличие смазки, отсутствие посторонних шумов, контролировать уровень масла, подачу уплотняющей и охлаждающей воды в тепломеханическом оборудовании атомных электростанций; Применять средства индивидуальной защиты при работе с тепломеханическим оборудованием атомных электростанций | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Допустимые отклонения рабочих параметров обслуживаемых систем и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Правила маркировки технологического оборудования атомных электростанций |  |
|  |  | Проверка исправности и готовности к работе устройств технологической защиты и блокировки тепломеханического оборудования атомных электростанций, сигнализации и средств связи в зоне обслуживания | Выявлять отклонения от заданных значений параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, тепломеханического оборудования атомных электростанций; Применять средства индивидуальной защиты при работе с тепломеханическим оборудованием атомных электростанций | Назначение, место установки и принцип работы устройств технологической защиты и блокировки, сигнализации в зоне обслуживания оборудования атомных электростанций; Порядок эксплуатации средств связи в соответствии с инструкциями по эксплуатации тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания |  |
|  |  | Контроль наличия и полноты комплектации зоны обслуживания средствами пожаротушения | Применять средства индивидуальной защиты при работе с тепломеханическим оборудованием атомных электростанций | Порядок применения средств индивидуальной защиты при проведении проверки работоспособности и испытании тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций (в части требований безопасности) |  |
|  |  | Контроль эксплуатационных параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса | Выявлять отклонения от заданных значений параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса; Определять наличие течей, температуру на корпусах насосов, наличие смазки, отсутствие посторонних шумов, контролировать уровень масла, подачу уплотняющей и охлаждающей воды в тепломеханическом оборудовании атомных электростанций; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, тепломеханического оборудования атомных электростанций | Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Допустимые отклонения рабочих параметров обслуживаемых систем и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания |  |
|  |  | Осуществление коррекции параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в случае их отклонения от заданных значений в установленном порядке и в рамках своей компетенции | Выявлять отклонения от заданных значений параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, тепломеханического оборудования атомных электростанций; Оформлять оперативную документацию в установленном порядке | Допустимые отклонения рабочих параметров обслуживаемых систем и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования атомных электростанций, входящего в зону обслуживания |  |
|  |  | Фиксирование данных измерений параметров и результатов работы тепломеханического оборудования и технологических систем атомных электростанций | Оформлять оперативную документацию в установленном порядке; Выявлять отклонения от заданных значений параметров работы тепломеханического оборудования атомных электростанций в ходе технологического процесса | Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Правила маркировки технологического оборудования атомных электростанций (для идентификации объектов) |  |
| B/02.4 | Проведение испытаний и наладки основного и вспомогательного оборудования атомных электростанций | Подбор документации, инструментов и приспособлений для выполнения испытаний и наладки основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций в соответствии с заданием | Пользоваться инструментами и приспособлениями для наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, оборудования атомных электростанций | Технология проведения испытаний тепломеханического оборудования атомных электростанций; Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования, входящего в зону обслуживания; Правила маркировки технологического оборудования атомных электростанций; Цветовая окраска технологических трубопроводов в зависимости от рабочей среды |  |
|  |  | Проверка соответствия характеристик основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций данным технической и эксплуатационной документации | Выявлять отклонение характеристик основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, от значений, указанных в технической и эксплуатационной документации; Определять наличие течей, температуру на корпусах насосов, наличие смазки, отсутствие посторонних шумов, контролировать уровень масла, подачу уплотняющей и охлаждающей воды в тепломеханическом оборудовании атомных электростанций | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования, входящего в зону обслуживания; Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Допустимые отклонения параметров обслуживаемых систем и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций |  |
|  |  | Выполнение технологических операций по испытаниям основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций в соответствии с заданием и технологической последовательностью | Определять наличие течей, температуру на корпусах насосов, наличие смазки, отсутствие посторонних шумов, контролировать уровень масла, подачу уплотняющей и охлаждающей воды в тепломеханическом оборудовании атомных электростанций; Применять средства индивидуальной защиты при работе с тепломеханическим оборудованием атомных электростанций; Пользоваться инструментами и приспособлениями для наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, оборудования атомных электростанций | Технология проведения испытаний тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Назначение, место установки и принцип работы устройств технологической защиты и блокировки, сигнализации в зоне обслуживания тепломеханического оборудования атомных электростанций; Порядок применения средств индивидуальной защиты при проведении проверки работоспособности и испытании тепломеханического оборудования атомных электростанций |  |
|  |  | Осуществление коррекции отклонений в работе основного и вспомогательного тепломеханического оборудования от заданных параметров в установленном порядке и в рамках своей компетенции | Пользоваться инструментами и приспособлениями для наладки тепломеханического оборудования атомных электростанций; Выявлять отклонение характеристик основного и вспомогательного тепломеханического оборудования атомных электростанций, от значений, указанных в технической и эксплуатационной документации; Читать технологические схемы, оперативные обозначения арматуры, оборудования атомных электростанций | Допустимые отклонения параметров обслуживаемых систем и тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного тепломеханического оборудования, входящего в зоне обслуживания |  |
|  |  | Фиксирование данных измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний тепломеханического оборудования атомных электростанций в установленном порядке | Оформлять оперативную документацию в установленном порядке; Определять наличие течей, температуру на корпусах насосов, наличие смазки, отсутствие посторонних шумов, контролировать уровень масла, подачу уплотняющей и охлаждающей воды в тепломеханическом оборудовании атомных электростанций | Контролируемые эксплуатационные параметры работы тепломеханического оборудования атомных электростанций; Технологические процессы и режимы работы оборудования и систем атомных электростанций; Правила маркировки технологического оборудования атомных электростанций (для идентификации объектов); Порядок эксплуатации средств связи в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования атомных электростанций (может относиться к порядку передачи данных) |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по обслуживанию оборудования 4-го разряда | ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
|  | ОКВЭД | 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|  | ОКПДТР | 18499 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций |
|  | ЕТКС, ЕКС | § 32 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4-го разряда |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 2.13.01.04 | Слесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" | - |  |
|  | Иное (указать) | - |  |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

-

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающие наличие среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих по профилю подтверждаемой квалификации;

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих по профилю подтверждаемой квалификации (непрофильное);

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности;

15. Срок действия свидетельства: 5 лет