ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер по организации складского хозяйства и автотранспорта при сооружении объектов использования атомной энергии»

(6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4 Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 15 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 15 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 15 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Инженер по организации складского хозяйства и автотранспорта при сооружении объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)»

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09500.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.095

Регистрационный номер: 1277

Дата приказа: от 6 мая 2019 г

Номер приказа: N 309н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Производственно-техническое обеспечение при сооружении объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ТФ А/04.6 Организация складского хозяйства в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/05.6 Организация работы автомобильного транспорта в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балла Блок 3 – 1 балл |  | Задания с выбором ответа: 1, 2, 5-16, 19-28, 30, 32-40 Задания с открытым ответом: 17, 18, 29 Задания на установление последовательности или соответствия: 3, 31 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 35 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 3 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 2 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/04.6 Организация складского хозяйства в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/05.6 Организация работы автомобильного транспорта в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии | Умения по организации складского помещения и определению потребности в автомобильном транспорте при сооружении ОИАЭ | Задание по обоснованию потребности в автомобильном транспорте с учетом интенсивности и времени выполнения технологических процессов в области производственно-технического обеспечения и задание по организации складского хозяйства. |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 3 лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению объекта использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Исходными данными для разработки плана материально-технического обеспечения являются: - количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям; - сетевой график проекта; - моделирование строительного процесса; - EPC-контракт

- Задание на проектирование не содержит: - требования к основным технико- экономическим параметрам атомной электростанции - цели и задачи строительства атомной электростанции; - стадийность проектирования и распределения объемов работ между ними; - данные по площадке строительства, требования к основным проектным решениям и нормативам, требования которых обязательны к применению; - календарно-сетевой график строительства; - перечень необходимых исходных данных для проектирования; - финансовый план строительства; - требуемый объем проектных работ на стадии проектирования;

- Определите соответствие выбора специальных автотранспортных средств с учетом следующих технических параметров и характеристик основных строительных грузов: Автотранспортные средства; Строительные грузы. 1) Раствор и бетонная смесь; 1) Автобетоновозы, растворовозы- цистерны. 2) Сухие растворные смеси; 3) Бункеры- контейнеры, оборудованны е специальной подъемной рамой. 3) Крупноразмерные железобетонные конструкции и детали; 2) Панелевозы с инвентарными кассетными приспособлениями.

- Назначение складского хозяйства при сооружении объектов использования атомной энергии состоит в: - обеспечении приемки материалов с определением их качества и количества; - расчете потребности в строительных материалах; - рациональном размещении и укладке материалов с учетом их физико-химических свойств; - механизации погрузочно-разгрузочных работ; - выполнении укрупнительной сборки конструкций; - совершенствования техники хранения материалов, конструкций и изделий; - сведения до минимума потерь материалов при хранении; - подборе оборудования и материалов для конкретных видов работ; - организации отпуска и учета материалов;

- Организация складского хозяйства включает в себя: - расчет потребности в материалах и конструкциях и определение необходимых запасов материалов; - расчет площадей складов, установление их размеров и величины погрузочно-разгрузочных фронтов; - c.выбор наиболее рациональных типов складов, целесообразных способов укладки и хранения основных строительных материалов и сборных конструкций; - размещение складов на территории строительства; - составление схемы складского хозяйства; - разработку системы приемки, отпуска и учета материалов; - обучение персонала; - проведение уборки и ремонта складских помещений;

- Отметьте виды складов по эксплуатационному назначению: - временные склады; - базисные (центральные) склады; - приобъектные склады на строительной площадке; - участковые склады; - перевалочные склады;

- Базисные склады создаются в составе: - производственно-комплектовочных баз управления производственно-технологической комплектации; - строительных площадок; - предмонтажных цехов; - строительных баз

- Базисные склады предназначены для: - закрытого хранения инструментов и оборудования; - централизованного обслуживания объектов, сооружаемых одной строительной организацией; - временного хранения материалов и изделий при перегрузке с одного вида транспорта на другой; - сортировки и переработки использованных материалов

- На базисных складах хранят: - материалы и изделия, требующие сортировки, комплектации и дополнительной переработки; - материалы закрытого хранения; - железобетонные изделия, стеновые материалы, оконные и дверные блоки; - радиационно-опасные отходы

- Приобъектные склады на строительной площадке состоят из (выбрать нужное): - открытых складских площадок; - складов для материалов закрытого хранения; - складских площадок, оборудованных навесами; - закрытых контейнеров

- Участковые склады предназначены для: - нужд определенного общестроительного или специализированного участка; - материалов и изделий, требующих сортировки, комплектации и дополнительной переработки; - железобетонных изделий, стеновых материалов, оконных и дверных блоков; - временного хранения радиационно-опасных отходов

- Перевалочные склады предназначены для: - железобетонных изделий, стеновых материалов, оконных и дверных блоков; - нужд определенного общестроительного или специализированного участка; - временного хранения материалов и изделий при перегрузке с одного вида транспорта на другой; - сортировки и переработки использованных материалов

- Склады, предназначенные для длительного использования (базисные, перевалочные, производственных предприятий) строят: - по индивидуальным проектам; - по типовым проектам; - по проектам в составе проекта организации строительства; - по выбору руководства, в зависимости от конкретных условий

- Временные склады (участковые, приобъектные) могут быть: - контейнерными, сборно-разборными или передвижными; - построены по типовым проектам; - передвижными; - могут не иметь подъездных путей

- Закрытые и полузакрытые склады на строительной площадке строят: - по индивидуальным проектам; - облегченного типа из сборно-разборных конструкций; - по типовым проектам; - без молниезащиты

- Небольшие склады-кладовые устраивают во: - временных зданиях контейнерного типа или в передвижных (на колесах) зданиях; - под навесами; - в утепленных производственных помещениях; - в цокольных этажах близлежащих зданий

- Запас материалов, подлежащих хранению на складе, рассчитывается по формуле:

- Площадь складов рассчитывается по формуле:

- При входном контроле и приѐмке продукции, изделий, материалов и конструкций (далее контроль) проверяется (выбрать нужное): - наличие сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую качество и комплектность; - наличие графика поставок; - соответствие качества и комплектности продукции требованиям проектной, конструкторской и нормативно-технической документации; - соблюдение технологии погрузочно-разгрузочных работ; - соблюдение правил и сроков хранения (годности) продукции поставщиками;

- На стадии проектирования складов должны применяться следующие строительные нормы и правила: - СниП 31-04-2001; - СниП 2.04.01; - СниП 23-05-95; - СниП 30-02-97

- Геометрические параметры складских зданий – размеры пролетов, шагов колонн и высот этажей определяются требованиями:

- Геометрические параметры мобильных (инвентарных) зданий должны соответствовать требованиям: - ГОСТ 22853; - ГОСТ Р 55292-2012; - ГОСТ 5264-80; - ГОСТ 23670-2019

- Конструкции и материалы оснований и покрытий полов складских зданий и помещений должны проектироваться с учетом (выбрать нужное): - восприятия нагрузок от складируемых грузов; - водоснабжения и кондиционирования; - вида и интенсивности механических воздействий напольного транспорта и пылеотделения; - периодичности уборки;

- Материалы, требующие защиты от перемены температуры, любых атмосферных воздействий или требующих охраны, нужно хранить на: - Открытых, огороженных складских площадках - Полузакрытых складах - В цокольных этажах отдельно стоящих зданий - На закрытых складах

- : Хранение горючих строительных материалов и оборудования в горючей упаковке на площадке строительства допускается в штабелях (группах) площадью не более ….. - 30 м2 - 50 м2 - 100 м2 - 120 м2

- Строительство подъездных железнодорожных путей осуществляется в соответствии с: - СП 119.13330, ГОСТ 9238, ГОСТ 9720; - СП 118.13330, ГОСТ 5264-80, ГОСТ Р 55292-2012; - СП 116.1330, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 4570-2014; - ГОСТ 23670-2019

- Строительство постоянных подъездных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с: - СниП 23-05-95; - СП 78.13330; - СП 116.1330; - СниП 30-02-97

- Организация работ на складах предусматривает: - Приемку материалов; - Размещение материалов; - Хранение материалов; - переработку материалов; - подготовку к выдаче материалов; - Укрупнительную сборку; - выдачу материалов; - учет движения материалов;

- Акт о непригодности составляется комиссией предприятия с привлечением представителя незаинтересованной организации, если:

- Укажите правильный вариант «Организация складского хозяйства включает в себя: - Своевременное выполнение планов снабжения и сбыта; - Наличие текущих планов; - Четкую работу по приемке, хранению, отпуску и учету материальных ресурсов; - Продвижение с наименьшими затратами материалов от поставщика к потребителю; - Оснащение стеллажами, подъемно-транспортным оборудованием; - Содержание и ремонт;

- Расположите перечень в правильном порядке Последовательность складских операций: 1.Подготовка склада к приемке продукции. 2. Приемка продукции по количеству и качеству. 3. Разгрузка транспорта. 4. Размещение на хранение. 5. Комплектация заказа. 6.Отборка товаров из мест хранения. 7. Отпуск товара и погрузка в транспорт.

- Укажите три принципа оптимальных складских операций: - Механизация и автоматизация; - Цифровизация; - Оптимальное использование площади и объема помещений; - Рациональное размещение материалов; - Планомерность и ритмичность складских работ;

- Существует два варианта размещения складской сети: - централизованный; - участковый; - децентрализованный; - базисный; - перевалочный;

- Последствия увеличения числа складов приводят к: - расширению дорожной сети; - снижению транспортных затрат и упущенной выгоды пропорционально увеличению загрузки транспортных средств; - увеличению нагрузки на погрузочно-разгрузочные механизмы; - затовариванию складских помещений;

- Структура складского хозяйства зависит от (выбрать нужное): - специфики производственного процесса; - наличия транспортных путей; - типа производства и объема выпуска продукции; - количества персонала, занятого в складском хозяйстве;

- При хранении горючих строительных материалов и оборудования в горючей упаковке на площадке строительства в штабелях (группах), разрыв между штабелями (группами), строящимися и мобильными зданиями должен быть не менее … - 15 м - 25 м - 30 м - 50 м

- Механизация и автоматизация складских работ – это: - основное направление совершенствования организации работ, связанных с хранением материальных ценностей и передачей их в производство; - организация надлежащего хранения (создание условий для исключения повреждений порчи; поддержание необходимой температуры, влажности); - облегчение комплектования готовой продукции; - экономия средств из фонда оплаты труда

- Модернизация действующего складского хозяйства проводится в следующих направлениях: - анализ: - товарных потоков складского комплекса; - объемно-планировочных решений по основным зонам складского комплекса, технологий грузопереработки и корректности документооборота, информационной системы, складских затрат. - Организация обучения персонала на рабочем месте; - Выработка предложений по сокращению издержек на функционирование складского хозяйства; - Выработка предложений по оптимизации грузовых потоков;

- Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы следует проектировать с учетом требований: - нагрузки на подъездные пути; - защиты грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов от атмосферных осадков; - свободного передвижения персонала; - размеров транспортных средств

- Организация работы транспорта предполагает: - установку камер фотофиксации; - выбор транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования; - установку дорожных знаков; - обоснование и разработку графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта; - координацию с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов, пристаней и воздушных портов;

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленных материалов определите тип необходимых складов и рассчитайте их площадь для участка строительства объектов использования атомной энергии

Критерии

-

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Объекты использования атомной энергии ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций СТО 95 105-2013 Москва 2013 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Протокол № 8 от 14 февраля 2013 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Москва 2015 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № __ от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Организация культуры производства на строительных площадках ОИАЭ СТО СРО-С 60542960 00046 -2015 Москва 2015 СТО СРО-С 6054296 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 11 от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение СТО СРО-Г 60542954 00012 -2016 Москва 2016. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № 11 от 12 февраля 2016 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Требования к организации и выполнению работ по укрупнительной сборке и монтажу технологического оборудования и трубопроводов АЭС. Общие положения СТО СРО-С 60542960 00075-2017 Москва 2017. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 13 от 10 февраля 2017 года