ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Контролер состояния реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания

(4 уровень квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 33 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 34 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 35 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Контролер состояния реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания (4 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

24.00800.06

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Оператор ректорного отделения

код 24.008

регистрационный номер 46

дата приказа 7 апреля 2014 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

номер приказа 212 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатационное обслуживание оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция В/06.4 Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания Трудовая функция В/07.4 Контроль и координация действий работников, подчиненных старшему оператору реакторного отделения |  |  |
| Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования реакторного отделения Обходы оборудования для выявления отклонений от режима Допустимые отклонения параметров оборудования Сроки технического освидетельствования оборудования | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1-19, 23, 22, 28, 37,39,40,44,45,46, 47,52,53,54,55,56,57,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,85,86,87,89,100 |
| Требования культуры безопасности Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС Правила охраны труда и радиационной безопасности в зоне обслуживания оператора реакторного отделения Процедуры оперативного контроля работников Контроль выполнения требований пожарной безопасности при проведении ремонтов в реакторном отделении Выдача заданий подчиненному персоналу Планирование работ Права и обязанности в отношениях с подчиненным персоналом Санитарные правила и нормативы | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 20,21, 24,25,26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36 38, 41,42,43,48,49, 50,51,58,59,60,61,62,63,77,80,83,84,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 111;

количество заданий с открытым ответом: 5;

количество заданий на установление соответствия и последовательности: 4

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В/06.4 Трудовая функция В/06.4 Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания ТД Периодические обходы зоны обслуживания, осмотры оборудования и трубопроводов по утвержденным графикам и маршруту со снятием показаний приборов и измерениями в контрольных точках Умение Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |  | Задание на планирование и проведение в имитационной ситуации осмотры оборудования и трубопроводов по утвержденным графикам и маршруту для выявления отклонений от нормального режима работы оборудования и предложении меры к их устранению |
| В/07.4 Трудовая функция В/07.4 Контроль и координация действий работников, подчиненных старшему оператору реакторного отделения ТД Осуществление оперативного контроля и связь с подчиненными работниками в течение всей смены Знания Права и обязанности в отношениях с подчиненным персоналом |  | Задание на описание мер по оперативному контролю подчиненного персонала |
| Трудовые действия –знания/умения (из ТФ B/06.4) |  | Комплексный контроль состояния оборудования главного циркуляционного контура (ГЦК) по маршрутному листу обхода. Анализ отклонений параметров и планирование действий. |
| Трудовые действия –знания/умения (из ТФ B/07.4) |  | Координация подчиненного персонала при подготовке к выводу оборудования в ремонт. Контроль соблюдения требований безопасности и планирование работ. |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Система безопасности АЭС обеспечивает контроль и управление реакторной установкой в следующих режимах: - в режиме нормальной эксплуатации - с нарушениями режима нормальной эксплуатации - в режиме проектных аварий - во всех указанных выше режимах

- Системы безопасности АЭС имеют: - 2 барьера безопасности - 4 барьера безопасности - 1 барьер безопасности - 3 барьера безопасности

- Защитная оболочка реакторной установки защищает в случае: - землетрясения, наводнения, ураганов, смерчей - наводнения, ураганов, смерчей, падения самолета со скоростью 200м/с весом 20 тонн, ударной волны с давлением 30 КПа - землетрясения, наводнения, ураганов, смерчей, падения самолета со скоростью 200м/с весом 20 тонн, ударной волны с давлением 30 КПа - землетрясения, падения самолета со скоростью 200м/с весом 20 тонн, ударной волны с давлением 30 Кпа

- Центральное место на ядерном острове занимает реакторное отделение, в котором располагаются: - реакторная установка, системы управления, системы вентиляции и отопления. - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации, системы управления, системы вентиляции и отопления - реакторная установка, системы вентиляции и отопления

- Отметьте две правильные позиции. Тепловая схема реакторной установки бывает: - двухконтурной - одноконтурной - трехконтурной - пятиконтурной

- Первый контур реакторной установки состоит из: - водо-водяного энергетического реактора на тепловых нейтронах (ВВЭР), четырех главных циркуляционных петель, парового компенсатора давления. - водо-водяного энергетического реактора на тепловых нейтронах (ВВЭР), трех главных циркуляционных петель, парового компенсатора давления - водо-водяного энергетического реактора, трех главных циркуляционных петель, парового компенсатора давления - водо-водяного энергетического реактора на тепловых нейтронах (ВВЭР), парового компенсатора давления

- Реакторная установка включает в себя: - реактор, компенсатор давления, главные циркуляционные трубопроводы, емкости системы аварийного залива активной зоны - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосные агрегаты, емкости системы аварийного залива активной зоны - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные трубопроводы, емкости системы аварийного залива активной зоны - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосные агрегаты, компенсатор давления, главные циркуляционные трубопроводы, емкости системы аварийного залива активной зоны

- Отметьте неправильное положение. Основные пути формирования и поддержания культуры безопасности (КБ): - постоянное изучение документов в области КБ - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями; - строгое соблюдение дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - строгая регламентация всех работ, влияющих на безопасность; - учет опыта эксплуатации, выявление и распространение положительных практик

- На всех АЭС России функционируют: - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения (АСКРО), объединенные в отраслевую подсистему - автономные системы контроля - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения - элементы единой отраслевой системы контроля радиационной безопасности

- Атомная станция – это: - комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенный для производства электрической энергии - объект производства электрической энергии - один из видов электростанций - электростанция, использующая уран-235 в качестве топлива

- Реактор — это: - конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. - основа АЭС - объем, где протекает управляемая цепная реакция - объем, куда загружается топливо

- Теплоноситель — это - жидкое или газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - жидкое вещество, проходящее через активную зону ректора - газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - вещество, проходящее через активную зону ректора

- Обязательные компоненты любого реактора - это: - система защиты - система управления - система управления и защиты и система аварийной защиты - система управления и аварийной защиты

- Обходы рабочих мест осуществляются с целью: - контроля соблюдения правил, норм, производственных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования непосредственно на рабочих местах; - своевременного выявления дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия мер по их устранению; - проверки состояния гигиены труда на рабочих местах; проверки исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по охране труда и пожарной безопасности; - все указанное выше

- Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды осуществляет: - радиационный технологический контроль, - контроль радиационной обстановки на АЭС, - контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории. - все три указанные выше вида контроля

- Основным документом, определяющим ЯБ, является технологический регламент, содержащий: - правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС, - общий порядок выполнения операций, связанных с ЯБ, - пределы и условия безопасной эксплуатации РУ. - все указанные выше позиции - Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС; - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации; - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС. - все указанные выше позиции

- Требования к оперативному персоналу АЭС включают в себя: - необходимое состояние физического и психического здоровья; высокий уровень психологической подготовки, достаточный уровень профессиональной подготовки, соответствующий должностной инструкции; высочайшая дисциплина, ответственность и исполнительность; строжайшее соблюдение НД, регламентов и инструкций; способность к критическому анализу своих действий и работы подчиненного персонала; творческое отношение к выполняемой работе и инициативность. - необходимое состояние физического и психического здоровья; высокий уровень психологической подготовки, достаточный уровень профессиональной подготовки, соответствующий должностной инструкции; высочайшая дисциплина, ответственность и исполнительность; - необходимое состояние физического и психического здоровья; достаточный уровень профессиональной подготовки, соответствующий должностной инструкции; высочайшая дисциплина, ответственность и исполнительность; - высокий уровень психологической подготовки, достаточный уровень профессиональной подготовки, соответствующий должностной инструкции; высочайшая дисциплина, строжайшее соблюдение НД, регламентов и инструкций.

- Организация работы с персоналом на атомных станциях концерна "Росэнергоатом" основывается на: - правовой основе и принципах регулирования отношений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; принципах "культуры безопасности"; - принципах обеспечения качества подготовки персонала. - принципах государственной политики о признании и обеспечении приоритета жизни и здоровья людей по отношению к результатам производственной деятельности, заложенных в Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17.07.99. № 181-ФЗ; - правовой основе и принципах регулирования отношений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; принципах "культуры безопасности"; - принципах обеспечения качества подготовки персонала. - правовой основе и принципах регулирования отношений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; принципах государственной политики о признании и обеспечении приоритета жизни и здоровья людей по отношению к результатам производственной деятельности, заложенных в Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17.07.99. № 181-ФЗ; принципах "культуры безопасности"; принципах обеспечения качества подготовки персонала

- Обходы производственных рабочих мест проводятся с целью проверки: - выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности; состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем - выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины; своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности; состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем - выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины; своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины

- Проведение обходов и осмотров рабочих мест производится: - в соответствии с утвержденным графиком - по усмотрению руководства - произвольно по мере необходимости - регулярно

- АС удовлетворяет требованиям пожарной безопасности, если: - радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду в случае пожара не приведет к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также обеспечивается безопасность персонала АС и достигается минимизация материального ущерба в соответствии с государственным стандартом, устанавливающим общие требования пожарной безопасности. - радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду в случае пожара не приведет к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде - радиационное воздействие на население и окружающую среду в случае пожара не приведет к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде - радиационное воздействие на окружающую среду в случае пожара не приведет к превышению установленных нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также обеспечивается безопасность персонала

- Системы противопожарной защиты на АЭС предназначены для: - своевременного обнаружения пожаров - локализации пожаров - ликвидации пожаров - все указанное выше

- Системы противопожарной защиты должны обеспечивать: - оповещение персонала атомных станций о возникновении пожара и, в зависимости от регламента работы персонала, его эвакуацию или работу (действия) при пожаре в течение времени, необходимого для принятия мер по обеспечению безопасности АС; а также безопасную эвакуацию - оповещение персонала атомных станций о возникновении пожара и его безопасную эвакуацию - оповещение персонала атомных станций о возникновении пожара и его немедленную эвакуацию - в зависимости от регламента работы персонала, его эвакуацию или работу (действия) при пожаре в течение времени, необходимого для принятия мер по обеспечению безопасности АС; а также безопасную эвакуацию

- Противопожарная защита в гермообъеме реакторного отделения водо-водяного энергетического реактора (далее - ВВЭР): - не должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - не связана со спринклерной (технологической) системой аварийного охлаждения гермозоны реактора - ускоряет срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора

- Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на: - защитные; локализующие; обеспечивающие - защитные; управляющие. - защитные; локализующие;; управляющие. - защитные; локализующие; обеспечивающие; управляющие

- В соответствии с «Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций. СПАС-03» здания и сооружения АС разделяются на следующие зоны (отметьте 2 правильных варианта): - зону контролируемого доступа; - зону свободного доступа - зону смешанного доступа - нерегулируемую зону

- Цель обучения и подготовки персонала АЭС (укажите 2 позиции): - достижение необходимого профессионального уровня знаний - освоение практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, - приобретение практического опыта - формирование комплексного понимания функционирования АЭС

- Уровень подготовки оперативного персонала (ОП) является: - определяющим фактором для безопасной эксплуатации АЭС. - одним из важных факторов для безопасной эксплуатации АЭС - не является ключевым фактором для безопасной эксплуатации АЭС - менее важен, чем используемые технологии

- Операторы выполняют самую ответственную работу, включающую в себя: - восприятие информации о режиме работы энергоблока - оценку ситуации на основе этой информации - принятие решений по действиям в той или иной ситуации на АЭС. - все указанные выше позиции

- Обязательным условием допуска оперативного персонала к самостоятельной работе является: - период дублирования - опыт работы на рабочем месте - прохождение обучения - проверка знаний

- Проверка знаний оперативного персонала в объеме должностных и производственных инструкций по ОПОЭАС, Госгортехнадзора, Правилам и Нормам ЯБ, Правилам ПБ должна проводиться: - 1 раз в 2 года - 1 раз в год - 2 раза в год - 1 раз в полтора года

- Проверка знаний оперативного персонала по Правилам ТБ и РБ проводится: - 1 раз в год. - 1 раз в два года - по мере необходимости - раз в полтора года

- Документ «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на период до 2025» (Приказ Президента РФ № Пр-539 от 01.03.2012) определяет цели, приоритетные направления, ключевые принципы и задачи государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации: - на отраслевом уровне - на федеральном уровне - на уровне Концерна - на региональном уровне

- Отметьте лишние позиции. Существуют несколько видов оценки культуры безопасности на АЭС: - внешняя независимая оценка культуры безопасности - субъективная оценка - самооценка (внутренняя оценка) - международная оценка

- Внешняя независимая оценка культуры безопасности проводится: - федеральными органами надзора, Госкорпорацией «Росатом», Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) - федеральными органами надзора, Госкорпорацией «Росатом», Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), другими внешними по отношению к эксплуатирующей организации (Концерн) организациями - федеральными органами надзора, Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), другими внешними по отношению к эксплуатирующей организации (Концерн) организациями - федеральными органами надзора и внешними по отношению к эксплуатирующей организации (Концерн) организациями

- Вспомогательные системы турбогенераторной части включают в себя: - систему главных паропроводов, конденсационную установку, систему основного конденсата - систему главных паропроводов, систему основного конденсата, систему регенеративного подогрева, систему питательной воды - систему главных паропроводов, конденсационную установку, систему основного конденсата, систему регенеративного подогрева, систему питательной воды - систему главных паропроводов, конденсационную установку, систему регенеративного подогрева, систему питательной воды

- Самооценка культуры безопасности проводится (отметьте 2 позиции): - самостоятельно эксплуатирующей организацией (Концерн) - АЭС - каждым подразделением АЭС - каждым работником АЭС

- Система регенеративного подогрева обеспечивает подогрев питательной воды до: - 190 °С - 200°С - 220°С - 240°С

- Система питательной воды состоит из: - деаэратора, трех основных питательных электронасосов, двух вспомогательных питательных насосов - деаэратора, пяти основных питательных электронасосов, трех вспомогательных питательных насосов, арматуры и трубопроводов - деаэратора, пяти основных питательных электронасосов, двух вспомогательных питательных насосов, арматуры и трубопроводов - деаэратора, шести основных питательных электронасосов, двух вспомогательных питательных насосов, арматуры и трубопроводов

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1.

В имитационной ситуации (на основе представленных материалов)  спланируйте и проведите осмотр оборудования и трубопроводов для выявления отклонений от нормального режима работы оборудования и предложения меры к их устранению

Критерии оценка:

правильно спланирован и проведен осмотр оборудования, обоснованы выявленные отклонения, степень рисков их неустранения и предложены меры по их устранению

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 20 минут;

для выполнения задания соискателю предоставляются исходные данные и симулятор.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Контролер состояния реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания (4 уровень квалификации)» принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

- СП 13.13130.2009 Атомные станции. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

- ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. организация обучения безопасности труда. общие положения

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.04.2003 N 69 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.6.1.24-03 "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций" (вместе с "СанПин 2.6.1.24-03. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03). Санитарные правила и гигиенические нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2003 N 4593)

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций» (НП-058-04).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила охраны труда при эксплуатации атомных станций» (НП-093-23).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила пожарной безопасности на атомных станциях» (НП-082-07).