ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

24.06000.02. Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (4 уровень квалификации)

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)	3

4. Вид профессиональной деятельности	3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	7

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	7

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	8

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	9

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	26

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	29

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	29

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	31

# 1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов, 4 уровень квалификации

# 2. Номер квалификации

24.06000.02

# 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)

Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов, 24.060. (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «05» ноября 2015 г. №846н)

# 4. Вид профессиональной деятельности

Эксплуатация спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (ТРО)

# 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Допустимые отклонения рабочих параметров спецоборудования | Максимум 1 балл | 1, 2 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/03.4 Знать. Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительного оборудования | Максимум 1 балл | 36 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Критерии разделения радиоактивных отходов по категориям | Максимум 1 балл | 13, 31, 37, 8 - Выбор одного ответа; 39 - Установление соответствия текста с текстом |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4 Знать. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования | Максимум 1 балл | 30 - Ввод пропущенных слов (ответов) в тексте |
| К трудовой функции В/02.4 Знать. Технологическая документация по переработке ТРО | Максимум 1 балл | 3, 4, 40, 5 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Технологические регламенты и производственные инструкции | Максимум 1 балл | 6, 9 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Знать. Требования охраны труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности (до 1000 В) | Максимум 1 балл | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4 Знать. Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания | Максимум 1 балл | 7 - Выбор одного ответа 32 - Перемещение текстовых блоков в текст |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования | Максимум 1 балл | 10, 11 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4 Знать. Эксплуатационные инструкции контрольно-измерительного оборудования | Максимум 1 балл | 25, 35 - Выбор одного ответа; 38 - Ввод пропущенных слов (ответов) в тексте |
| К трудовой функции В/02.4 Уметь. Выполнять пуск и останов обслуживаемого спецоборудования | Максимум 1 балл | 34 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4, В/03.4 Уметь. Выявлять отклонения от нормального режима работы спецоборудования и принимать меры к их устранению | Максимум 1 балл | 26 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Уметь. Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений | Максимум 1 балл | 22, 27 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/03.4 Уметь. Подготавливать оборудование к поверке | Максимум 1 балл | 23, 24 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/01.4, В/02.4, В/03.4 Уметь. Применять средства индивидуального дозиметрического контроля | Максимум 1 балл | 28 - Выбор одного ответа |
| К трудовой функции В/02.4 Уметь. Устранять неисправности в работе закрепленного оборудования, не требующие привлечения ремонтных работников | Максимум 1 балл | 19, 33 - Выбор одного ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 41;

количество заданий с открытым ответом: 2;

количество заданий на установление соответствия: 2;

количество заданий на установление последовательности: 0;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 40 мин.

# 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/01.4 Управление спецоборудованием по переработке ТРО; Трудовая функция В/03.4 Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| Трудовая функция B/02.4 Проведение пусков и остановов спецоборудования, выполнение технологических переключений в системах, входящих в зону обслуживания переработчика ТРО | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |

# 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, бумага формата А4). Программное обеспечение должно обеспечивать возможность тестирования в режиме on-line.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы переработки ТРО различными способами (прессование, сжигание, цементирование, битумирование, остекловывание), VR-шлем.

# 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области атомной энергетики и опыт работы в должностях, связанных с переработкой или хранением РАО не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

– документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

– отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

# 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)

Проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах.

# 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

- Какое из требований не предъявляется к оборудованию, трубопроводам и поверхностям помещений, предназначенным для сбора, переработки, хранения и кондиционирования ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- коррозионная стойкостью в агрессивных средах

- быть стойкими к концентрированным кислотам

- низкая сорбирующая способностью по отношению к радионуклидам

- быть стойкими к дезактивирующим растворам

- быть стойкими к моющим растворам

- Чем, в соответствии с НП-020-15 должны быть оборудованы помещения, предназначенные для сбора, переработки, хранения и кондиционирования ТРО. Выберите правильный вариант ответа.

- системой вентиляции

- система очистки воды

- системой водяного отопления

- пожарной сигнализацией

- системой кондиционирования воздуха

- Что необходимо обеспечить при сборе, переработке, хранении и кондиционировании ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- исключение облучения работников (персонала) и населения от радиационного воздействия ТРО сверх пределов, установленных нормами радиационной безопасности

- сведение к разумно достижимому низкому уровню облучения работников (персонала) и населения с учетом требований санитарных правил и нормативов обеспечения радиационной безопасности

- сокращение объема ТРО с учетом технологических и экономических факторов

- предотвращение аварий и ослабление их последствий в случае возникновения

- подготовку ТРО к захоронению

- образование вторичных радиоактивных отходов

- Разрешен ли сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО совместно с нерадиоактивными отходами? Выберите правильный вариант ответа.

- запрещен

- разрешен

- разрешен при экономической целесообразности

- разрешен при ограниченности мест хранения

- разрешено только совместное хранение

- Как необходимо собирать пожаровзрывоопасные ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- отдельно от других ТРО

- совместно с любыми видами ТРО

- совместно с пожаровзрывоопасными ЖРО

- совместно с нерадиоактивными отходами

- совместно с неорганическими ТРО

- Что должна обеспечивать переработка ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- сокращение их объема и (или) перевод их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО

- перевод их в формы, обеспечивающие дальнейшее безопасное обращение с РАО

- технологические операции по сокращению объема, изменению агрегатного состояния и (или) физико-химических свойств

- технологические операции по изменению агрегатного состояния

- технологические операции по изменению физико-химических свойств

- Какие технические средства должны быть предусмотрены при переработке ТРО методом прессования? Выберите правильный вариант ответа.

- предотвращения выброса пыли и радиоактивных аэрозолей в помещение

- отвода и сбора влаги, выделяющейся из прессуемых ТРО

- упаковки прессованных отходов в контейнеры

- автоматического и (или) автоматизированного управления процессом

- уменьшения температуры прессуемых ТРО

- Какие ТРО подлежат прессованию? Выберите правильный вариант ответа.

- содержащие более 0,1% влаги от массы отходов

- содержащие пирофорные и взрывоопасные вещества

- содержащие ядерно опасные делящиеся нуклиды в количествах, при которых при проведении процесса может возникнуть самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция деления

- содержащие более 15% влаги от массы отходов

- все перечисленные варианты

- Допускается ли прессование ТРО совместно с нерадиоактивными отходами? Выберите правильный вариант ответа.

- нет, допускается

- да, допускается

- да, допускается при экономической целесообразности

- да, при их содержании не более 5%

- да, при их содержании не более 20%

- Какие технические средства не должны быть предусмотрены в хранилищах среднеактивных ТРО? Выберите правильный вариант ответа.

- дезактивации внутренних поверхностей хранилища

- осмотра, ревизии и извлечения ТРО и упаковок ТРО из хранилища

- сбора и удаления влаги из хранилища

- вентиляции

- радиационного контроля в помещениях

- кондиционирования

- Что должно быть предусмотрено на территории вокруг хранилищ ТРО, не исключающих в период хранения возможности выхода радионуклидов из хранилища и их распространения в окружающей среде? Выберите правильный вариант ответа.

- контрольно-наблюдательные скважины для отбора проб грунтовых вод

- контрольно-наблюдательные пункты измерения температуры

- контрольно-наблюдательные пункты измерения гамма излучения

- система сбора и откачки грунтовых вод

- система мониторинга загрязнения воздуха

- Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09) установлен предел эффективной дозы за год для персонала группы А. Какое значение имеет этот предел? Выберите правильный вариант ответа.

- 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

- 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 мЗв в год

- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

- 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 100 мЗв в год

- 10 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

- Радиоактивные отходы, в зависимости от агрегатного состояния подразделяются на категории. Какой категории не существует? Выберите правильный вариант ответа.

- жидкие

- твердые

- газообразные

- стеклообразные

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н установлена периодичность прохождения обязательного периодического медицинского осмотра для работающих с источниками ионизирующего излучения. Какова эта периодичность? Выберите правильный вариант ответа.

- не реже одного раза в год

- не реже одного раза в два года

- один раз в год

- один раза в два года

- один раза в три года

- При осмотре обслуживаемого технологического оборудования Вы обнаружили механический обрыв питающего провода электрического насоса. При этом поврежденный провод касается пола помещения, в следствие чего возникла зона «шагового напряжения». Каким способом следует покинуть опасную зону? Выберите правильный вариант ответа.

- прыгая на левой ноге

- прыгая на правой ноге

- мелкими шагами

- большими шагами

- бегом

- Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»? Выберите правильный вариант ответа.

- задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей

- задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения

- задание на производство работы, определяющее место работы и условия безопасного проведения

- задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания

- задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение

- Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? Выберите правильный вариант ответа.

- приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия с соблюдением правил собственной безопасности

- вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

- приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

- покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей

- сообщить о случившееся непосредственному руководителю

- Кому проводят целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд? Выберите правильный вариант ответа.

- ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему)

- допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)

- производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

- ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

- целевой инструктаж в данном случае не проводится

- Для устранения неисправности технологического оборудования вам необходимо произвести работы по резке металла механизированным инструментом. Какими средствами пожаротушения должно быть оборудовано место проведения данных работ? Выберите правильный вариант ответа.

- гидрантом с пожарным рукавом со стволом

- пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода

- огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения

- датчиком дыма

- все перечисленные варианты

- Для тушения пожаров какого класса применяют воздушно-пенные огнетушители? Выберите правильный вариант ответа.

- пожаров класса А

- пожаров класса В

- пожаров класса С

- пожаров класса А и В

- пожаров класса А и С

- пожаров класса B и C

- пожаров класса А, В и С

- При обнаружении возгорания на электроустановке необходимо использовать первичные средства пожаротушения для предотвращения распространения огня и локализации пожара. Использование какого вида огнетушителя наиболее эффективно при тушении возгорания на электроустановке? Выберите правильный вариант ответа.

- водные

- воздушные

- воздушно-пенные

- порошковые

- углекислотные

- Какое из определений наиболее верно отражает понятие «погрешность измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях

- отклонение результата от истинного значения измеряемой величины

- разность показаний прибора в единицу времени

- разность в показаниях между различными средствами измерения

- разность показаний прибора, отнесенная к результату измерения

- Вам необходимо подготовить средство измерение к поверке. С какой целью проводится поверка приборов? Выберите правильный вариант ответа.

- тарировки шкалы образцового прибора

- периодического сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых

- обследования и определение погрешности поверяемого прибора

- механической чистки приборов

- ремонта приборов

- Что называется классом точности измерительного прибора? Выберите правильный вариант ответа.

- характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения

- характеристика прибора, обозначающая ошибку измерения

- характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных погрешностей, влияющих на точность измерения

- характеристика прибора, обозначающая относительную погрешность измерений

- характеристика прибора, обозначающая абсолютную погрешность измерений

- Вы контролируете работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. Какое из определений наиболее верно отражает понятие «средство измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- техническое средство, предназначенное для измерений

- техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормируемые метрологические характеристики

- техническое средство, соответствующее установленным нормам

- электроизмерительный прибор

- прибор, имеющий шкалу и способ фиксации измеренного значения

- Для определения допустимого отклонения рабочих параметров вам необходимо рассчитать абсолютную ошибку выполненного измерения температуры. В соответствии с какой формулировкой вы сможете ее рассчитать? Выберите правильный вариант ответа.

- разность действительного и измеренного значения физической величины

- сумма действительного и измеренного значения физической величины

- отношение действительного значения физической величины к измеренному

- отношение измеренного значения физической величины к действительному

- разность измеренного значения физической величины и уставки

- Вам необходимо произвести дистанционное (бесконтактное) измерение температуры спецоборудования. Какой прибор при данной операции вы будите использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- фотометр

- пирометр

- термометр

- датчик Холла

- гигрометр

- Для обеспечения радиационной безопасности при обращении с ТРО Вам необходимо использовать приборы дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения. Какого виды дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения не существует? Выберите правильный вариант ответа.

- текущий контроль

- оперативный контроль

- аварийный контроль

- специальный контроль

- Что не запрещено делать в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде? Выберите правильный вариант ответа.

- пребывание сотрудников без необходимых средств индивидуальной защиты

- прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностями

- хранение пищевых продуктов

- хранение табачных изделий

- хранение домашней одежды

- выполнение огневых работ с помощью газосварочного оборудования

- Преграда на пути распространения ионизирующего излучения, радиоактивного вещества (радионуклидов) в окружающую среду имеет название _________. Вставьте пропущенное слово на место прочерка

- барьер

- Вам необходимо провести разделение радиоактивных отходов на основе значений периода полураспада входящих с состав радионуклидов. Какие РАО вы отнесете к категории «Долгоживущие отходы»? Выберите правильный вариант ответа.

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 15 суток

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 10 лет

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 30 лет

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 50 лет

- радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 100 лет

- На рисунке представлена схема центробежного насоса. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Каждый номер элемента на изображении может быть использован только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Название элемента | Номер элемента на изображении |
| --- | --- |
| - рабочее колесо |  |
| - вал |  |
| - корпус |  |
| - лопасть |  |
| - сальник |  |

- Вами был проведен ремонт неисправного оборудования. Где обязательно должна производиться запись о проведенном ремонте? Выберите правильный вариант ответа.

- в паспорте оборудования

- в акте сдачи-приемки работ

- в журнале инструктажей

- в журнале учета

- в руководстве завода-изготовителя

- Вам необходимо выполнить операцию по отключению резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов. Какой(ие) элемент(ы) запорной арматуры необходимо использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- заглушки

- обратный клапан и заглушку

- обратный клапан

- задвижки

- обратный клапан и задвижку

- На технологическом оборудовании установлены различные приборы для изменения давления. Из перечисленных видов приборов для измерения давления исключите несуществующий вид. Выберите правильный вариант ответа.

- приборы давления с упругими чувствительными элементами

- жидкостные приборы давления

- дифференциальные манометры

- оптические приборы давления

- приборы давления электрические

- Для внесения показаний в оперативный журнал вам необходимо выразить измеренные показания в Па. Прибор по измерению давления имеет размерность шкалы в кгс/м2. На какое число необходимо умножить измеренный результат в кгс/м2 чтобы получить значение в Па? Выберите правильный вариант ответа.

- 0,201

- 0,102

- 1,200

- 1,200

- 1·106

- Вам необходимо провести разделение радиоактивных отходов по категориям. В каких единицах измеряется удельная активность? Выберите правильный вариант ответа.

- мкЗв/ч

- рентген

- кБк/кг

- мг/дм3

- кмоль/м3

- Два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерений температуры имеют название _________. Вставьте пропущенное слово на место прочерка.

- термопара

- Вам необходимо провести сортировку ТРО по способам их дальнейшей переработки. Установите соответствие между способами переработки отходов и их видами. Каждый вид отходов может быть использован один раз или не использован вообще.

| Способ переработки | Вид отходов |
| --- | --- |
| - сжигаемые |  |
| - прессуемые |  |
| - не перерабатываемые |  |

- перчатки, лепестки, пластикат, спецодежда

- теплоизоляция

- бетон, кирпич, песок

- металлические отходы

- Какой из перечисленных способов не используется для компактирования твердых радиоактивных отходов? Выберите правильный вариант ответа.

- бактериологическая переработка

- плавление

- прессование

- сжигание

- цементирование

# 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

# 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

Задание №1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях

Трудовая функция: B/01.4 Управление спецоборудованием по переработке ТРО; В/03.4 Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации спецоборудования

Типовое задание:

- Укажите порядок подготовки спецоборудования к вводу в работу.

- С использованием симулятора виртуальной реальности выполните обход и осмотр спецоборудования и коммуникаций.

- Расскажите способы применения средств индивидуальной защиты и/или коллективной защиты, которые необходимо использовать при переработке ТРО.

- Расскажите, какие средства измерения используются на спецоборудовании и коммуникациях.

- Расскажите какие типичные неисправности могут возникнуть на используемом оборудовании. Ваши действия при выявлении неисправности.

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы переработки ТРО различными способами (прессование, сжигание, цементирование, битумирование, остекловывание), VR-шлем.

- Максимальное время выполнения задания: 60 минут

Критерии оценки:

За каждый правильно выполненный пункт задания  – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы).

При частично правильном ответе  –  по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации).

Задание выполнено полностью – 10 баллов.

# 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов (4 уровень квалификации) принимается при успешном прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов.

# 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 ноября 2015 г. №846н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор спецоборудования по переработке твердых радиоактивных отходов»

– Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09)

– Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10)

– Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) (СП 2.6.6.1168-02)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-020-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций» (НП-002-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» (НП-058-14)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16)

– ГОСТ Р 50996-96 Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

– ГОСТ Р 50927-96 Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования

– ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио