ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

24.06100.01. Оператор по переработке жидких радиоактивных отходов (3 уровень квалификации)

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)	3

4. Вид профессиональной деятельности	3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	6

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	7

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	7

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)	9

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена	9

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена	32

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	33

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	34

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств	34

# 1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Оператор по переработке жидких радиоактивных отходов, 3 уровень квалификации

# 2. Номер квалификации

24.06100.01

# 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации)

Оператор спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов. 24.061. (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «23» октября 2015 г. №776н)

# 4. Вид профессиональной деятельности

Эксплуатация спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО)

# 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К трудовой функции A/02.3, A/03.3 Знать. Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №5 |
| К трудовой функции A/02.3 Знать. Порядок применения средств индивидуального дозиметрического контроля | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание на установление соответствия №7 |
| К трудовой функции A/01.3, A/03.3 Знать. Правила транспортировки жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №8, 13 |
| К трудовой функции A/01.3, A/03.3 Знать. Технологическая документация по приему и временному хранению жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание открытой формы №23 |
| К трудовой функции A/03.3 Знать. Технологическая документация по обращению с жидкими радиоактивными отходами | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №6, 12; Задание на установление соответствия №41 |
| К трудовой функции A/01.3, A/02.3, A/03.3 Знать. Требования охраны труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности (до 1000 В) | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №26, 28, 29, 30, 40; Задание на установление соответствия №42,43 |
| К трудовой функции A/02.3, A/03.3 Знать. Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания переработанных жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания открытой формы №2 |
| К трудовой функции A/01.3 Знать. Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования для перекачки жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа №33; Задание на установление соответствия №15 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Вести оперативную документацию | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа №38 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Выполнять пуск и останов обслуживаемого оборудования | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №20, 21 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Выполнять требования производственно-технической документации по эксплуатации оборудования | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №11 |
| К трудовой функции A/02.3 Уметь. Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №3 |
| К трудовой функции A/01.3 Уметь. Заполнять акт-паспорт на образовавшиеся вторичные радиоактивные отходы в соответствии с действующими инструкциями и технологическим регламентом | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №25 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Использовать первичные средства пожаротушения | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №34, 35 |
| К трудовой функции A/02.3, A/03.3 Уметь. Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №22, 37, 39 |
| К трудовой функции A/01.3 Уметь. Осуществлять перекачку жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №1, 10, 14, 32 |
| К трудовой функции A/02.3 Уметь. Оформлять записи в журнале учета образования жидких радиоактивных отходов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №16, 17; Задание на установление соответствия №24 |
| К трудовой функции A/01.3, A/02.3 Уметь. Оформлять приемо-сдаточную документацию | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №18, 36; Задание на установление соответствия №9 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Оценивать характер и масштаб непредвиденных отклонений в работе оборудования | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задания с выбором ответа №4, 31 |
| К трудовой функции A/01.3, A/02.3, A/03.3 Уметь. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа №27 |
| К трудовой функции A/03.3 Уметь. Устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа №19 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 34;

количество заданий с открытым ответом: 2;

количество заданий на установление соответствия: 7;

количество заданий на установление последовательности: 0;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 40 мин.

# 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция A/01.3 Прием и размещение жидких радиоактивных отходов в емкостях временного хранения | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание №1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях |
| Трудовая функция A/02.3 Эксплуатация оборудования для приема, сортировки и временного хранения жидких радиоактивных отходов; Трудовая функция A/03.3 Контроль технологических параметров оборудования для перекачки, сортировки и временного хранения жидких радиоактивных отходов | За каждый правильно выполненный пункт задания – по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы). При частично правильном ответе – по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки, влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации) Задание выполнено полностью – 10 баллов | Задание №2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях |

# 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, бумага формата А4). Программное обеспечение должно обеспечивать возможность тестирования в режиме on-line.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы приема, сортировки и размещения жидких радиоактивных отходов в емкостях временного хранения, VR-шлем.

# 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области атомной энергетики и опыт работы в должностях, связанных с переработкой или хранением РАО не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

– документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

– отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

# 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости)

Проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах.

# 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

- Вы планируете при проведении операции по перекачке жидких радиоактивных отходов осуществить их сброс в системы хозяйственно-фекальной и производственно-ливневой канализации. Может ли Вы осуществить такие действия? Выберите правильный вариант ответа.

- да, это разрешено

- да, это разрешено, но не более 1 м3/сутки

- да, это разрешено в аварийных ситуациях

- да, это разрешено в случае письменного распоряжения руководителя

- нет, это запрещено

- ________ – система транспортировки жидких радиоактивных сбросов по изолированным от всех других систем трубопроводам для сбора в определенном месте (зумпфе, емкости) с целью их последующей переработки или вывоза на захоронение. Вставьте пропущенное слово на место прочерка.

- спецканализация

- Вам необходимо осуществлять контроль за емкостями для хранения ЖРО высокого уровня активности. Какие параметры должны контролироваться в обязательном порядке? Выберите правильный вариант ответа.

- значение pH, значение ОВП

- температура раствора, значение pH

- температура раствора, уровень (объем) раствора

- температура раствора, цвет раствора

- уровень (объем) раствора и наличие осадка

- Вам необходимо осуществлять контроль за емкостями для хранения ЖРО высокого уровня активности. Какие изменения параметров требуют особого внимания при их отклонении от заданных (нормальных) значений? Выберите правильный вариант ответа.

- увеличение pH раствора, накопление взрывоопасных газообразных веществ, уменьшение объема раствора в следствии выпаривания

- увеличение температуры раствора, увеличение объема раствора в следствии выпаривания и накопление взрывоопасных газообразных веществ

- увеличение температуры раствора, уменьшение объема раствора в следствии выпаривания и накопление взрывоопасных газообразных веществ

- уменьшение pH раствора, накопление взрывоопасных газообразных веществ, увеличение объема раствора в следствии разбавления

- уменьшение температуры, уменьшение pH раствора

- Вам необходимо исполнить требования производственно-технической документации по эксплуатации оборудования, используемого при приеме жидких радиоактивных отходов. Что не должно быть предусмотрено в помещениях, в которых находятся емкости для хранения ЖРО, в соответствии с НП-019-15? Выберите правильный вариант ответа.

- вентиляция

- радиационный контроль

- сигнализация протечек из емкостей

- система сбора и возврата протечек

- средства для дезактивации

- система пожаротушения

- Какой из перечисленных ниже методов не используется для перевода жидких радиоактивных отходов в твердые радиоактивные отходы. Выберите правильный вариант ответа.

- цементирование

- битумирование

- остекловывание

- замораживание

- Для обеспечения радиационной безопасности при обращении с ЖРО Вам необходимо использовать приборы дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения. Соотнесите основные виды дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения и задачи, которые они решают. Каждый вид дозиметрического контроля может быть использовано только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Вид дозиметрического контроля | Решаемая задача |
| --- | --- |
|  | 1) определении индивидуальных эффективной и эквивалентных доз профессионального облучения работника в нормальных условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения |
|  | 2) определении индивидуальной дозы профессионального облучения работника при выполнении запланированных работ по дозиметрическим нарядам, связанных с возможным повышенным внешним облучением |
|  | 3) определении больших доз облучения работника в случае выхода источника из-под контроля |

- аварийный контроль

- оперативный контроль

- специальный контроль

- текущий контроль

- Вам необходимо выполнить прием ЖРО с атомной электростанции (АЭС). Что должно быть нанесено на упаковку, содержащую данные радиоактивные отходы? Выберите правильный вариант ответа.

- дата вывоза упаковки на захоронение, код или наименование АЭС и индивидуальный номер упаковки

- знак радиационной опасности, код или наименование АЭС и индивидуальный номер упаковки

- радионуклидный состав, удельная активность и суммарная активность содержимого упаковки

- уровень фиксированного поверхностного загрязнения наружной поверхности упаковки (на дату вывоза упаковки на захоронение)

- индивидуальный номер упаковки

- Вам необходимо произвести классификацию ЖРО, содержащих альфа-излучающие радионуклиды, по величине их удельной активности (кБк/кг) в соответствии с Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10). Установите соответствие между категорией ЖРО и удельной активности. Каждое значение удельной активности (диапазона удельной активности) может быть использовано только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| № | Категория ЖРО | Удельная активность, кБк/кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | низкоактивные |  |
| 2 | среднеактивные |  |
| 3 | высокоактивные |  |

- более 106 кБк/кг

- более 108 кБк/кг

- до 102 кБк/кг

- до 106 кБк/кг

- от 102 кБк/кг до 106 кБк/кг

- от 106 кБк/кг до 108 кБк/кг

- Вам необходимо произвести прием ЖРО и их закачку в емкости временного хранения. Какие из перечисленных ЖРО, в зависимости от способов переработки, не должны собираться раздельно? Выберите правильный вариант ответа.

- неорганические

- органические жидкости

- масла

- пульпы фильтрующих материалов и шламы

- растворы с растворенными газами

- Продолжите фразу. При переработке ЖРО методом упаривания не допускается полное обезвоживание высокосолевых водных сред в целях предотвращения возможного … Выберите правильный вариант ответа.

- возникновения неуправляемых химических экзотермических реакций между компонентами их сухого остатка

- выпадения осадка на стенках емкости и запорной арматуры

- перехода жидких радиоактивных отходов в другую, более высокую категорию отходов

- перехода жидких радиоактивных отходов в твердые радиоактивные отходы

- перехода жидких радиоактивных отходов в газообразные радиоактивные отходы

- Что не включает в себя система обращения с жидкими радиоактивными отходами? Выберите правильный вариант ответа.

- сбор

- сортировку

- упаковку

- временное хранение

- кондиционирование (концентрирование, отверждение, прессование, сжигание)

- транспортирование

- длительное хранение и (или) захоронение

- переработку отработавшего ядерного топлива

- В каком случае на радиационных объектах должна быть предусмотрена система спецканализации? Выберите правильный вариант ответа.

- должна быть предусмотрена, не зависимо от количества образующихся жидких радиоактивных отходов

- при возможном образовании значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день)

- при возможном образовании значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 100 л в день)

- при возможном образовании значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 1000 л в день)

- при возможном образовании значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 500 л в день)

- Вам необходимо утилизировать раствор, не содержащий радионуклиды. Возможно ли выполнить сброс данных нерадиоактивных растворов в спецканализацию? Выберите правильный вариант ответа.

- да, возможно

- да, возможно в случае если раствор, не содержащий радионуклиды имеет близкое солесодержания и pH к перерабатываемым в цехе ЖРО

- да, но только при заполнении всех существующих емкостей

- да, но не более 1 м3/сутки

- нет, это запрещено

- На рисунке представлена схема центробежного насоса. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Каждый номер элемента на изображении может быть использован только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Название элемента | Номер элемента на изображении |
| --- | --- |
| - рабочее колесо |  |
| - вал |  |
| - корпус |  |
| - лопасть |  |
| - сальник |  |

- На какие классы, в зависимости от физических и химических свойств ЖРО их можно разделить? Выберите правильные варианты ответа.

- низкоактивные

- среднеактивные

- высокоактивные

- очень низкоактивные

- гомогенные и гетерогенные

- органические (масла, эмульсии масел в воде, растворы детергентов)

- неорганические (мало и высокосолевые водные растворы)

- щелочные металлы, использованные в качестве теплоносителя

- На какие классы, в зависимости от удельной активности и радионуклидного состава ЖРО их можно разделить? Выберите правильные варианты ответа.

- очень низкоактивные

- низкоактивные

- среднеактивные

- высокоактивные

- гомогенные и гетерогенные

- органические (масла, эмульсии масел в воде, растворы детергентов)

- неорганические (мало и высокосолевые водные растворы)

- щелочные металлы, использованные в качестве теплоносителя

- При приемке ЖРО вами было обнаружено повреждение радиационной упаковки (пломб). Какие действия необходимо выполнить в данном случае? Выберите правильный вариант ответа.

- немедленно опломбировать упаковку новой пломбой и провести измерения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки и на расстоянии 1 м от ее поверхности, чтобы убедиться, что она соответствует прилагаемым характеристикам упаковки (с учетом радиоактивного распада)

- составить акт о повреждении радиационной упаковки (пломб) и провести измерения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки и на расстоянии 1 м от ее поверхности, чтобы убедиться, что она соответствует прилагаемым характеристикам упаковки (с учетом радиоактивного распада)

- немедленно опломбировать упаковку новой пломбой и произвести дезактивацию радиационной упаковки

- составить акт о повреждении радиационной упаковки (пломб) и произвести дезактивацию радиационной упаковки

- немедленно покинуть помещение, доложить о случившемся непосредственному руководителю

- Вами был проведен ремонт неисправного оборудования. Где обязательно должна производиться запись о проведенном ремонте? Выберите правильный вариант ответа.

- в паспорте оборудования

- в акте сдачи-приемки работ

- в журнале инструктажей

- в журнале учета

- в руководстве завода-изготовителя

- Вам необходимо выполнить операцию по отключению резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов. Какой(ие) элемент(ы) запорной арматуры необходимо использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- заглушки

- обратный клапан и заглушку

- обратный клапан

- задвижки

- обратный клапан и задвижку

- Для перекачки жидких радиоактивных отходов Вам потребовалось провести регулировку производительности оборудования. На рисунке приведен способ регулирования производительности центробежного насоса методом дросселирования. Какое из определений наиболее верно отражает суть данного способа регулировки производительности оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

- самый простой, но самый неэффективный способ регулирования подачи центробежного насоса, при котором КПД насоса уменьшается

- насос всегда работает с постоянной подачей и напором в зоне оптимального КПД, потребление электроэнергии не зависит от расхода

- способ регулирования позволяет снизить шумы возникающие во время работы, осуществлять мягкий пуск, снижать пусковые токи и исключить гидравлические удары, потребление электроэнергии зависит от расхода

- способ регулирования, который позволяет уменьшить потребление электроэнергии при уменьшении расхода

- способ регулирования, который позволяет увеличить КПД насоса

- Для внесения показаний в оперативный журнал вам необходимо выразить измеренные показания в Па. Прибор по измерению давления имеет размерность шкалы в кгс/м2. На какое число необходимо умножить измеренный результат в кгс/м2 чтобы получить значение в Па? Выберите правильный вариант ответа.

- 0,201

- 0,102

- 1,200

- 1,0197

- 1·106

- Жидкие радиоактивные отходы, содержащие только радионуклиды с периодом полураспада менее ________ суток, подлежат выдержке в местах временного хранения до снижения величины их удельной активности до значений ниже критериев отнесения таких отходов к РАО, установленных нормативными правовыми актами. Вставьте пропущенное целое число на место прочерка.

- 15

- Вам необходимо оформить запись в журнале учета ЖРО. Установите соответствие между названием основных физико-химические характеристик ЖРО и их единицами измерения. Каждая единица измерения может быть использована только один раз или не использована вообще. Ответ запишите в таблицу.

| № | Название физико-химических характеристик ЖРО | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | общее солесодержание |  |
| 2 | водородный показатель |  |
| 3 | щелочность общая |  |
| 4 | содержание взвешенных веществ |  |
| 5 | мутность |  |

- г/дм3

- рН

- мг-экв/дм3

- мг/дм3

- см–1

- % масс.

- Вам необходимо заполнить паспорт на партию жидких радиоактивных отходов. Кто из уполномоченных лиц должен подписан данный документ? Выберите правильный вариант ответа.

- ответственный за сдачу ЖРО и ответственный за прием ЖРО

- ответственный за сдачу ЖРО и ответственный за переработку ЖРО

- начальник смены и руководитель предприятия по переработки ЖРО

- ответственный за сдачу ЖРО и руководитель предприятия по переработки ЖРО

- руководитель предприятия, сдающего ЖРО и руководитель предприятия по переработки ЖРО

- Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09) установлен предел эффективной дозы за год для персонала группы А. Какое значение имеет этот предел? Выберите правильный вариант ответа.

- 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

- 5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 мЗв в год

- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

- 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 10 мЗв в год

- 50 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 150 мЗв в год

- Требованиями радиационной безопасности и ядерной безопасности установлено, что в зависимости от условий облучения, характера и местонахождения источника излучения могут применяться различные средства и методы защиты от облучения. Какие методы или средства защиты от облучения нельзя использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- уменьшение времени пребывания в зоне воздействия источника излучения

- увеличение расстояния от источника излучения

- экранирование источников излучения

- разбавление (разведение) ЖРО с целью уменьшения их удельной активности

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н установлена периодичность прохождения обязательного периодического медицинского осмотра для работающих с источниками ионизирующего излучения. Какова эта периодичность? Выберите правильный вариант ответа.

- не реже одного раза в год

- не реже одного раза в два года

- один раз в год

- один раза в два года

- один раза в три года

- При осмотре обслуживаемого технологического оборудования Вы обнаружили механический обрыв питающего провода электрического насоса. При этом поврежденный провод касается пола помещения, в следствие чего возникла зона «шагового напряжения». Каким способом следует покинуть опасную зону? Выберите правильный вариант ответа.

- прыгая на левой ноге

- прыгая на правой ноге

- мелкими шагами

- большими шагами

- бегом

- Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? Выберите правильный вариант ответа.

- приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия

- вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

- приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

- покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей

- сообщить о случившееся непосредственному руководителю

- Для устранения неисправности технологического оборудования вам необходимо произвести работы по резке металла механизированным инструментом. Какими средствами пожаротушения должно быть оборудовано место проведения данных работ? Выберите правильный вариант ответа.

- гидрантом с пожарным рукавом со стволом

- пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода

- огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения

- датчиком дыма

- все перечисленные варианты

- Вам необходимо перекачать жидкие органические радиоактивные отходы в транспортный контейнер, расположенный на автомобиле. В каком случае запрещено проведение данной операции? Выберите правильный вариант ответа.

- отсутствует искрогаситель

- работает двигатель автомобиля

- водитель находится в кабине автомобиля

- скорость ветра на площадке превышает 0,1 м/с

- отсутствует заземление автомобиля

- Помещение, в котором расположены емкости для временного хранения ЖРО было отнесено к категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности? Как в соответствии с данной категорией вы можете охарактеризовать используемые в помещении материалы? Выберите правильный вариант ответа.

- в помещении используются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

- в помещении используются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С или горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

- в помещении используются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

- в помещении используются негорючие вещества и материалы в горячем состоянии

- в помещении не используются горючие материалы

- Для тушения пожаров какого класса применяют воздушно-пенные огнетушители? Выберите правильный вариант ответа.

- пожаров класса А

- пожаров класса В

- пожаров класса С

- пожаров класса А и В

- пожаров класса А и С

- пожаров класса B и C

- пожаров класса А, В и С

- При обнаружении возгорания на электроустановке необходимо использовать первичные средства пожаротушения для предотвращения распространения огня и локализации пожара. Использование какого вида огнетушителя наиболее эффективно при тушении возгорания на электроустановке? Выберите правильный вариант ответа.

- водные

- воздушные

- воздушно-пенные

- порошковые

- углекислотные

- Вы оформляете приемо-сдаточную документацию, в которой необходимо указать погрешность выполненного измерения. Какое из определений наиболее верно отражает понятие «погрешность измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях

- отклонение результата от истинного значения измеряемой величины

- разность показаний прибора в единицу времени

- разность в показаниях между различными средствами измерения

- разность показаний прибора, отнесенная к результату измерения

- Вы контролируете работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений. Какое из определений наиболее верно отражает понятие «средство измерения»? Выберите правильный вариант ответа.

- техническое средство, предназначенное для измерений

- техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормируемые метрологические характеристики

- техническое средство, соответствующее установленным нормам

- электроизмерительный прибор

- прибор, имеющий шкалу и способ фиксации измеренного значения

- При заполнении документации вам необходимо рассчитать абсолютную ошибку выполненного измерения уровня раствора в емкости хранения ЖРО. В соответствии с какой формулировкой Вы сможете ее рассчитать? Выберите правильный вариант ответа.

- разность действительного и измеренного значения физической величины

- сумма действительного и измеренного значения физической величины

- отношение действительного значения физической величины к измеренному

- отношение измеренного значения физической величины к действительному

- разность измеренного значения физической величины и уставки

- Вам необходимо произвести дистанционное (бесконтактное) измерение температуры емкости хранения ЖРО. Какой прибор при данной операции вы будите использовать? Выберите правильный вариант ответа.

- фотометр

- пирометр

- термометр

- датчик Холла

- гигрометр

- Что не запрещено делать в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде? Выберите правильный вариант ответа.

- пребывание сотрудников без необходимых средств индивидуальной защиты

- прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностями

- хранение пищевых продуктов

- хранение табачных изделий

- хранение домашней одежды

- выполнение огневых работ с помощью газосварочного оборудования

# 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

# 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

Задание №1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях

Трудовая функция: А/01.3 Прием и размещение жидких радиоактивных отходов в емкостях временного хранения

Типовое задание:

- С использованием симулятора виртуальной реальности выполните проверку и подготовку емкостей для перекачки жидких радиоактивных отходов.

- Расскажите принцип работы и технические характеристики используемого оборудования для перекачки жидких радиоактивных отходов.

- Расскажите способы применения средств индивидуальной защиты и/или коллективной защиты, которые необходимо использовать при перекачке жидких радиоактивных отходов.

- Расскажите порядок выполнения операций при перекачке жидких радиоактивных отходов из специальных автомашин (контейнеров с жидкими радиоактивными отходами).

- Расскажите какие типичные неисправности могут возникнуть на используемом оборудовании. Ваши действия при выявлении неисправности.

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: аудитория, посадочное место за ЭВМ с установленной специальной компьютерной программой - симулятором, в котором имитируются производственные циклы приема и размещения жидких радиоактивных отходов в емкостях временного хранения, VR-шлем.

- Максимальное время выполнения задания: 60 минут

Критерии оценки:

За каждый правильно выполненный пункт задания  - по 2 балла (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности, упомянуты все требуемые объекты и факторы).

При частично правильном ответе  -  по 1 баллу (присутствуют неточности в ответе, нарушена последовательность действий в описываемых операциях, при этом не допущены ошибки влияющие на безопасность и возможность возникновения аварийной ситуации).

Задание выполнено полностью - 10 баллов.

# 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Оператор по переработке жидких радиоактивных отходов (3 уровень квалификации) принимается при успешном прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов.

# 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2015 г. №776н «Оператор спецоборудования по переработке жидких радиоактивных отходов»

– Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09)

– Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10)

– Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) (СП 2.6.6.1168-02)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-019-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций» (НП-002-15)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» (НП-058-14)

– Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-16)

– ГОСТ Р 50996-96 Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио