ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Инспектор по контролю состояния безопасности атомной электростанции

(5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инспектор по контролю состояния безопасности атомной электростанции     (5 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.07100.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Инспектор в атомной энергетике

код 24.071

регистрационный номер 680

дата приказа 24 декабря 2015 г.

номер приказа № 1127н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение и ведение контрольно-инспекционной деятельности на АС

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ A/01.5 Контроль состояния ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасности, охраны труда, безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений атомной станции и при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами ТФ A/02.5 Контроль соблюдения требований нормативной и производственной документации ТФ A/03.5 Контроль деятельности подразделений по организации работы с работниками атомной станции ТФ A/04.5Осуществление методической и профилактической работы по предотвращению нарушений в работе |  |  |  |  |
| Нормы и правила безопасности в атомной энергетике Нормы и правила радиационной безопасности Нормы и правила ядерной безопасности Нормы и правила экологической безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 70, 76, 91, 92, 93, 98, 99, 101, 107 |  |
| Принципы культуры безопасности Нормы и правила промышленной безопасности Правила пожарной безопасности Требования охраны труда | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 7, 8, 9, 18, 28, 36, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 102, 103, 104 |  |
| Программы обеспечения качества АС Инструкции по эксплуатации оборудования АС Технологические схемы оборудования и систем АС Техническое обоснование безопасности АС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 12, 13, 19, 20, 23, 30, 37, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72,73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 100, 106 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 94

количество заданий с открытым ответом: 13

количество заданий на установление соответствия:6;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Трудовые действия (A/01.5, A/02.5): Контроль ведения документации на рабочих местах оперативных работников. Контроль соответствия режимов работы оборудования установленным требованиям. Проведение проверок безопасности АС. - Умения (A/02.5): Выявлять отклонения и несоответствия по результатам контроля. Использовать нормативную и техническую документацию для выполнения задач. - Знания (A/01.5, A/02.5): Инструкции по эксплуатации оборудования АС. Административные инструкции АС. Технологические схемы оборудования. | - | 1 |
| - Трудовые действия (A/03.5): Проверка соблюдения подразделениями АС утвержденных графиков работы с персоналом. Контроль организации работ комиссий по проверке знаний. Проверка на рабочих местах знаний работниками требований. - Умения (A/03.5): Собирать и фиксировать необходимую информацию по контролю деятельности подразделений. Производить анализ и оценку информации. - Знания (A/03.5): Внутренние нормативные документы и формы отчетности по направлению деятельности. Распоряжения, приказы по направлению деятельности. | - | 2 |
| - Трудовые действия (A/04.5, A/05.5): Проведение анализа причин нарушений и отклонений в работе АС. Разработка корректирующих мероприятий по предотвращению нарушений. Проведение анализа работы оборудования АС. - Умения (A/04.5): Анализировать выполнение корректирующих мероприятий. Подготавливать информацию для пропаганды профилактики нарушений. - Знания (A/04.5, A/05.5): Методические указания по анализу причин нарушений. Обзоры по нарушениям в работе отечественных и зарубежных АС. |  | 3 |
| - Трудовые действия (A/05.5): Анализ эффективности корректирующих мероприятий по результатам расследования нарушений. Проведение оценки и анализа информации по результатам контроля. - Умения (A/05.5): Собирать и фиксировать информацию по результатам проверок. Выявлять несоответствия данных проверок регламентным значениям. - Знания (A/05.5): Внутренние нормативные документы и формы отчетности. Положение об особенностях расследования несчастных случаев. |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания на выбор ответа

1. Отчет по оценке текущего состояния безопасности объекта использования атомной энергии и(или) вида деятельности установленной формы предоставляется в лицензирующий орган Службы:

- ежегодно, во втором квартале года, следующего за отчетным

- ежегодно

- раз в полгода

- во втором квартале года, следующего за отчетным

2. Ответственность за организацию работ по обеспечению ядерной безопасности на АС возлагается на:

  - главного инженера АС

  - директора АЭС

  - начальника службы безопасности

  - руководителей подразделений

3. Ядерно-опасные работы проводятся на:

  - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,02 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону)

  - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,01 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону)

  - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,03 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону

  - остановленном реакторе с подкритичностью не менее 0,04 для состояния реактора с максимальным запасом реактивности (для реакторов канального типа рабочие органы АЗ должны быть взведены, а остальные рабочие органы СУЗ введены в активную зону

4.Поддержание постоянной готовности и реализация плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС возлагаются на:

- администрацию АС

- главного инженера АС

- руководителей подразделений АС

- специально назначаемые лица

5. Отметьте две позиции

Состояние ядерной безопасности на АС должно проверяться:

  - комиссией АС не реже одного раза в 2 года;

  - комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в год

  - комиссией АС не реже одного раза в год;

  - комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в 2 года

6. Показателями радиационной безопасности АС являются:

  - Количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС

  - Уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов

  - Количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

  - Количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

7. Культура безопасности предполагает:

  - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями (приоритет безопасности);

  - установление приоритета экономических и производственных целей над приоритетом безопасности

  - установление приоритета экономических целей над приоритетом безопасности АС

  - равное значение целей и приоритетов безопасности АС, экономических и производственных целей

8. Планы для достижения целевых ориентиров безопасности АС рекомендуется:

  - разрабатывать открыто с привлечением работников АС

  - разрабатывать силами руководства АС

  - разрабатывать силами сторонних экспертов

  - не разрабатывать

9. Производственный контроль состояния безопасности АС осуществляется по таким видам деятельности:

  - ядерная безопасность; радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность; пожарная безопасность; безопасность ГТС

  - радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность

  - ядерная и радиационная безопасность

  - не осуществляется

10.Функция безопасности - это: - конкретная специфическая цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий. - цель деятельности по обеспечению безопасности АС - действия, направленные на предотвращение аварий или ограничение их последствий - политики в области недопущения аварий и аварийных ситуаций

10. Ответственность за организацию работ по обеспечению ядерной безопасности на АС возлагается на:

- главного инженера АС

- директора АЭС

- начальника службы безопасности

- руководителей подразделений

11. Показателями радиационной безопасности АС являются:

  - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС

  - уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов

  - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

  - количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

12. Техническое состояние – это:

- состояние объекта по набору установленных параметров

- состояние объекта, характеризующее его годность к эксплуатации

- способность оборудования выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях

- состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях

13. Задачи технического диагностирования включают в себя:

- контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния.

- контроль технического состояния.

- поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния.

- контроль технического состояния; прогнозирование технического состояния

14. Система технических и организационных мер должна образовывать: - пять уровней глубокоэшелонированной защиты - четыре уровня глубокоэшелонированной защиты - три уровня глубокоэшелонированной защиты - шесть уровней глубокоэшелонированной защиты

15. Нарушение пределов безопасной эксплуатации по радиационным параметрам:

  - является аварией

  - не всегда является аварией

  - может являться аварией

  - ничего из указанного выше

16. Отметьте две позиции.

Состояние ядерной безопасности на АС должно проверяться:

- комиссией АС не реже одного раза в 2 года;

- комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в год

- комиссией АС не реже одного раза в год;

- комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в 2 года

17. Ответственность за нарушение требований правил радиационной безопасности несут в соответствии с действующим законодательством:

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений, а также лица, непосредственно нарушившие эти правила

- лица, непосредственно нарушившие эти правила

- руководство АС

18. Работы, связанные с отключением систем (элементов) и участков автоматического обнаружения и тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрытием дорог и проездов проводятся

- по приказу руководства АС

- только с письменного разрешения главного инженера АС и лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

- только с письменного разрешения главного инженера АС

- только с разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

19. Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят: - долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость - ремонтопригодность - долговечность и сохраняемость - долговечность

20. К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: a.использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации b.различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению c.готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации d.использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

21. Радиационная безопасность обеспечивается, в первую очередь, поддержанием

  - режимов нормальной эксплуатации АЭС

  - температурных режимов

  - надежным функционированием всех барьеров безопасности.

  - квалификацией персонала

22.  Обеспечение ядерной безопасности включает в себя:

  - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС

  - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации

  - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС

  - все указанные выше позиции

23. Контроль технического состояния систем и оборудования включает:

  - систематический анализ данных эксплуатации, включая данные встроенных систем диагностирования, о техническом состоянии систем и входящего в них оборудования; плановые работы по ТО оборудования  (проверки систем на работоспособность, контроль их технического состояния с применением внешних средств диагностирования, контроль металла и сварных соединений, включая, при необходимости, частичную разборку оборудования); разборку и дефектацию оборудования при ремонте в соответствии с установленным регламентом; проверку (испытания) систем и оборудования после ТО (ремонта)

  - систематический анализ данных эксплуатации, о техническом состоянии систем и входящего в них оборудования; плановые работы по ТО оборудования; проверку (испытания) систем и оборудования после ТО (ремонта)

  - систематический анализ данных эксплуатации, разборку и дефектацию оборудования при ремонте в соответствии с установленным регламентом; проверку (испытания) систем и оборудования после ТО (ремонта)

  - систематический анализ данных эксплуатации и проверку (испытания) систем и оборудования после ТО (ремонта

24. Лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию станции из персонала управления, являются:

  - директор, заместитель директора по кадрам и директор, заместитель директора по кадрам и социальному развитию, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители

  - директор, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители

  - директор, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции и их заместители

  - директор, заместитель директора по режиму, главный инженер и его заместители, начальники цехов атомной станции

25. Действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на атомной станции выполняются в соответствии с:

- планом ликвидации аварий

- планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС

- инструкциями по ликвидации чрезвычайной ситуации

- методическими указаниями по ликвидации чрезвычайной ситуации

26. Производственный контроль состояния безопасности АС осуществляется в таких областях, как:

  - ядерная безопасность; радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность;  пожарная безопасность; безопасность ГТС

  - радиационная безопасность; промышленная безопасность; техническая безопасность; экологическая безопасность

  - ядерная и радиационная безопасность

  - не осуществляется

27. Координационными органами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

- все подразделения и службы

- группы специального назначения

- руководство АС

28. Из нерадиационных факторов, влияющих на безопасность АС, при объявлении на АС состояния "Аварийная готовность" или "Аварийная обстановка" учитываются:

  - пожары и возможности их ликвидации силами ГУГПС МВД России;

  - состояние оборудования во время воздействия неблагоприятных природных факторов и по их окончании;

  - залповый сброс (выброс) СДЯВ в результате разрыва наибольшего количества технологических емкостей на площадке АС и (или) при воздействии потенциально опасных объектов (складов ГСМ, СДЯВ), находящихся в СЗЗ.

  - все указанные выше факторы

29. При обнаружении нарушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации АС эксплуатационный персонал обязан немедленно:

  - сообщить об обстановке должностному лицу в порядке подчиненности, вплоть до НСС;

  - принять необходимые и доступные меры по оказанию помощи при несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучении персонала;

  - принять необходимые и доступные меры по устранению обнаруженного нарушения либо уменьшению его последствий.

  - все указанные выше действия

30. В рамках обеспечения качества при разработке и реализации планов и программ подготовки персонала администрация АЭС руководствуется:

- отраслевыми НД, определяющими порядок подбора, комплектования, подготовки, переподготовки и аттестации кадров для ядерной энергетики,

- документами МАГАТЭ в области управления персоналом

- локальными нормативными актами на каждом ОИАЭ

- программами качества ОИАЭ

31. Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды предусматривает:

- радиационный технологический контроль

- контроль радиационной обстановки на АЭС

- контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории

- все три указанные выше вида контроля

32. Основной задачей радиационной безопасности является:

- защита персонала АЭС

- защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия

- реализация эффективных защитных мер

- защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

33. Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя: - измерение доз внешнего облучения; - проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала; - измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах - все указанные выше позиции

34. Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС - все указанные выше позиции

35. Основная задача персонала в аварийной ситуации для обеспечения функций безопасности

  - контроль и управление реактивностью

  - охлаждение активной зоны,

  - удержание радиоактивных продуктов

  - все три позиции

36. Работа с персоналом АС является одним из основных направлений производственной деятельности, обеспечивающей:

- безопасность эксплуатации АС

- безопасность, надежность и эффективность эксплуатации АС

- надежность и эффективность эксплуатации АС

надежность эксплуатации АС Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на:

- защитные; локализующие; управляющие.

- защитные; локализующие; обеспечивающие; управляющие.

защитные; обеспечивающие; управляющие

37. На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности должны предусматриваться:

- БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора;

- БПУ; РПУ; УСНЭ; автономные средства регистрации и хранения информации

- БПУ; РПУ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации

- БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации.

38. Контроль технического состояния оборудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с:

- государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

- государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности

- государственными и отраслевыми стандартами, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

- требованиями руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

39. Система физических барьеров включает в себя:

- топливную матрицу, оболочку твэл, границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение реакторной установки, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, герметичное ограждение реакторной установки, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, границу контура теплоносителя реактора, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, биологическую защиту

40. Основной задачей радиационной безопасности является: - защита персонала АЭС - защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия - реализация эффективных защитных мер - защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

### Практическое задание 1 (Контроль документации и оборудования)

Задание:
Вам предоставлены:

- Фрагмент оперативного журнала смены за последние 24 часа по системе спецводоочистки (СВО).

- Регламент режимных карт по параметрам работы оборудования СВО (давление, уровень, расход).

- Административный регламент АС по ведению оперативной документации (требования к записям, заверению, корректировке).

Задача: Проведите проверку правильности и полноты ведения журнала. Сравните зафиксированные параметры работы оборудования с требованиями регламентных карт. Составьте краткий отчет-предписание (в предоставленном шаблоне) с перечнем выявленных нарушений (например, отсутствие подписи, запись вне отведенной графы, параметр вне регламентного диапазона). Для каждого нарушения укажите ссылку на нарушаемый пункт нормативного документа.

Критерии оценки:

- Полнота проверки по всем пунктам требований к журналу и параметрам.

- Точность ссылок на нормативные документы.

- Четкость и однозначность формулировок в отчете.

- Время выполнения: ≤ 30 минут.

Материально-техническое обеспечение:

- Ноутбук с текстовым редактором.

- Распечатанные копии фрагментов журнала, регламентных карт, административного регламента.

- Шаблон отчета-предписания.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- МР 1.1.4.04.1611-2019 «Организация и проведение целевых производственных проверок состояния безопасности при эксплуатации атомных станций на основе риск-ориентированного подхода.

- «Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. MT 1.1.4.02.1207-2017

- Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации МР 1.1.4.04.1718-2020

- МР 1.3.2.09.0195-2016 «Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации» (далее Методические рекомендации, приложение).

- ПО 1.3.2.01.0198-2014.Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях

- Система управления промышленной безопасностью. положение. РД ЭО 1.1.2.01.0817-2016

- Eдиный отраслевой стандарт «Управление эффективностью деятельности работников Госкорпорации Росатом»

- Методические указания по формированию условий действия лицензий на виды деятельности в области использования атомной энергии. федеральная служба

- по экологическому, технологическому и атомному надзору

- СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 «Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение»

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

- НП-030-12 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Приказ Минтруда России от 19.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 190н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Типовые внутренние документы АС (в качестве шаблонов и примеров): административные и производственные инструкции, регламентные карты, формы журналов, актов расследования, планов корректирующих мероприятий.